| ### УДК 631.356.01 | ### UDC 631.356.01 |
| --- | --- |
| ### ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИСКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДКАПЫВАЮЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ МАШИН | ### EXPLAINING rational parameters of disk ELEMENTS OF Undermining working bodies IN A potato harvester |
| ### Успенский Иван Алексеевич | ### Uspensky Ivan Alekseevich |
| ### д.т.н., профессор | ### Dr.Sci.Tech., professor |
| ### Кирюшин Илья Николаевич | ### Kiryushin Ilya Nickolaevich |
| ### к.т.н. | ### Cand.Tech.Sci |
| ### Колотов Антон Сергеевич | ### Kolotov Anton Sergeevich |
| ### аспирант | ### postgraduate student |
| ### Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева, Рязань, Россия | ### Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev, Ryazan, Russia |
| В данной статье рассмотрены результаты исследований преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВПО РГАТУ, подтвержденные патентами РФ | This article discusses the results of the studies of the faculty and the staff of Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev confirmed with RF patents |
| ### Ключевые слова: КАРТОФЕЛЬ, ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ, КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН, ПОДКАПЫВАЮЩИЙ РАБОЧИЙ ОРГАН, АНАЛИЗ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ### Keywords: POTATOES, RECEIVING PART, POTATO HARVESTER, UNDERMINING WORKING BODY, ANALYSIS, EXPLOTATION |

В настоящее время картофель в нашей стране и во всем мире является одной из самых важных среди возделываемых культур. Его производят более чем в 140 странах мира, на большинстве континентов нашей планеты. Не смотря на это, наиболее предпочтительными участками для возделывания картофеля считаются: восточная Европа, северо-западные и нечерноземные районы России [1].

Производство картофеля весьма трудоемко. В частности это связано с недостаточным уровнем механизации при уборке урожая. Помимо этого подавляющее количество современной картофелеуборочной техники не отвечает предъявляемым к ней требованиям. В связи с этим существует необходимость совершенствования качества работы средств механизации, для уборки картофеля [1, 2].

Одним из наиболее трудоемких и важных процессов при уборке корне- и клубнеплодов является подкапывание пласта. Качество работы подкапывающих рабочих органов (ПРО) определяет качество работы остальных механизмов копателей и комбайнов. Именно поэтому мы считаем работу в направлении улучшения показателей ПРО наиболее важной и перспективной [1, 3].

Совершенствование подкапывающих рабочих органов может идти по

пути определения рациональных параметров и кинематических режимов

работы элементов их конструкций,  поиска новых технических  решений,  обеспечивающих  снижение общих энергозатрат на подкапывание пласта, и повышение рабочих скоростей [1, 4].

В связи с этим создание,  совершенствование и обоснование рабочих параметров подкапывающих органов, применяемых в картофелеуборочных машинах,  и улучшение их энергетических  характеристик является весьма актуальной народнохозяйственной задачей» [1, 3].

На современных картофелеуборочных машинах наибольшее распространение получили комбинированные подкапывающие рабочие органы, причем наиболее прогрессивным направлением развития считается использование активных боковин, то есть отрезных дисков с приводом и без него. Наличие привода имеет не только преимущества, но и недостатки. Такие как усложнение конструкции подкапывающей части, увеличение стоимости картофелеуборочной машины, а так же увеличение веса всего агрегата в целом. На легких почвах принудительный привод отрезных дисков необязателен, а для лучшего крошения клубненосного пласта и его транспортировки по лемеху, а также предотвращения проскальзывания дисков в почве имеется усовершенствованный рабочий орган, содержащий диски с внешними и внутренними отгибами – почвозацепами (рис.1) [5].

Рисунок 1. - Зубчатый диск с отгибами – почвозацепами треугольной формы (1- лемех, 2 - диск, 3 – почвозацеп). ( Патент на полезную модель № 134735)

Выкапывающий рабочий орган картофелеуборочного комбайна содержит лемех 1, по обе стороны которого вертикально установлены зубчатые диски 2. В центре каждого зуба выполнены почвозацепы 3 в виде равносторонних треугольников, площадь которых не превышает 1/3 площади зуба. При этом одна сторона треугольника параллельна нерабочей поверхности зуба, а две другие насквозь прорезаны в теле диска 2 и отогнуты на угол 45°-90° относительно его торца в обе стороны попеременно.

Выкапывающий рабочий орган картофелеуборочного комбайна работает следующим образом. При движении картофелеуборочного комбайна по полю в рабочем режиме выкапывающий рабочий орган внедряется в клубненосный пласт, при этом происходит подрезание пласта снизу лемехом 1. При поступательном движении картофелеуборочного комбайна осуществляется непосредственный контакт почвы с почвозацепами 3, выполненными в центре зубьев дисков 2 в виде треугольников, отогнутых относительно торцов дисков 2 на угол 45°-90° попеременно в обе стороны, и происходит проворачивание дисков 2 на осях. Площадь почвозацепов 3 с одной стороны  достаточна для того, чтобы обеспечивать их постоянный контакт с почвой, что позволяет  поддерживать постоянную угловую скорость вращения дисков 2 без их проскальзывания относительно почвы, а с другой стороны существенно не снижает  жесткость дисков 2. Если проскальзывание все же имеет место, то угол наклона почвозацепов  3 может быть увеличен до максимального значения. При вращении дисков 2 происходит перерезание растительных остатков и отрезание клубненосного пласта по бокам. При движении картофелеуборочного комбайна подрезанный пласт защемляется между дисками 2 и перемещается по лемеху 1 на сепарирующий элеватор.

Для повышения качества и надежности работы представленного выше устройства необходимо провести исследование параметров данного диска с почвозацепами  и определить их рациональные значения [3].

Одним из наиболее важных параметров приемной части картофелеуборочных машин является тяговое сопротивление, создаваемое элементами агрегата [2, 3, 6].

Тяговое сопротивление, создаваемое диском с почвозацепами, для снижения трудоемкости вычисления разобьем на тяговое сопротивление самого зубчатого диска и тяговое сопротивление, создаваемое почвозацепами.

Для определения тягового сопротивления необходимо учесть длину режущей кромки, которая определится как

,   м                                                                                  (1)

где  - число зубьев, находящихся на отрезке диска погруженного в почву;

– длина боковой стороны зуба, м;

– высота зуба, м.

Тогда формула для определения тягового сопротивления будет иметь следующий вид

, Н                                    (2)

где   - вес подкапывающей части, Н;

– глубина хода диска, м

Тяговое сопротивление, создаваемое силами трения на поверхности почвозацепов определим по схеме, расположенной на рисунке 2.

Рисунок 2. - Схема к определению момента и тягового сопротивления, создаваемого силой трения на поверхности почвозацепов.

При движении в почве на поверхность почвозацепа действуют силы трения. Их равнодействующую выразим через нормальную реакцию почвы на смятие почвозацепом.

(3)

Тяговое сопротивление, создаваемое силами трения на поверхности почвозацепа

(4)

В почве во время движения находится несколько почвозацепов, поэтому окончательно выражение для определения тягового сопротивления, создаваемого силами трения на поверхности почвозацепов, находящихся в почве, примет вид

(5)

Общее тяговое сопротивление, создаваемое силами трения на поверхности зубчатого диска и почвозацепов будет иметь вид

(6)

Результат интегрирования выражения (6) на ЭВМ при значениях =2,3Н/см 2, 0,5, =0,2 м показал, что наличие почвозацепов незначительно влияет на тяговое сопротивление, создаваемое силами трения на поверхности зубчатого диска. Разница составляет около 3 Н.

Выражения (2) и (6) в сумме дают общее тяговое сопротивление зубчатого диска с почвозацепами, работающего в почве. В результате расчётов можно сделать вывод, что общее тяговое сопротивление зубчатого диска не должно превышать величину  =760 Н [3, 7].

При работе картофелеуборочного агрегата [2] на зубчатый диск с почвозацепами может наматываться ботва картофеля и другие растительные остатки, что приводит к технологическим простоям. Для решения данной проблемы необходимо выбрать такой отгиб почвозацепа, чтобы он обеспечивал эффективное перерезание растительных остатков, попадающих в плоскость продольного движения зубчатых дисков или самоочищение почвозацепа.

Рассмотрим воздействие рабочей плоскости почвозацепа на растительные остатки и ботву. Воспользуемся схемой, представленной на рисунке 3.

Пусть на элемент растения действуют силы  и , нормальные к рабочей поверхности почвозацепа и поверхности почвы. Если он будет выталкиваться из раствора рабочей кромки и поверхности почвы, то на него действуют силы трения  и , значения которых найдем из выражений [7]:

,Н,		                     			                       (7)

, Н,					                      		   (8)

где  и  – коэффициенты трения элемента растения соответственно по стали и о почве.

Примем направление оси  по линии поверхности поля, а оси  – по линии действия силы . Чтобы растительные остатки не выталкивались из вышеуказанного раствора, сила  должна быть больше или равна сумме проекций всех сил, действующих на стебель по оси , т. е. должно соблюдаться условие:

,Н							   (9)

Заменяя силы  и  из (7) и (8), получаем

(10)

Из условия равенства нулю суммы проекций всех сил на ось  имеем:

, Н	 (11)

1 – почвозацеп диска; 2 – элемент растения; 3 – поверхность поля.

и  – нормальные реакции на элемент растения со стороны почвозацепа и клубненосного пласта, Н;  – сила трения между почвозацепом и элементом растения, Н; – сила трения между почвой и элементом растения, Н;  – угол наклона рабочей кромки почвозацепа к высоте трапеции, град;  – угол защемления, град.

Рисунок 3. - Схема воздействия рабочей кромки почвозацепа на элемент растения.

Подставляя (11) в (10), получаем:

(12)

Решая неравенство (12), имеем

,							           (13)

но , получаем

,

Откуда  .								 (14)

Так как , где  – угол наклона поверхности поля к горизонтали, , то . Тогда условие защемления элементов растений рабочей кромкой почвозацепа будет иметь вид:

(15)

Углы  и  известны, и, следовательно, угол наклона рабочей кромки почвозацепа, определяющий перерезание элементов растений и ботвы, должен быть меньше или равен 63 [7], то есть

(16)

Анализируя выражение (16), можно сделать вывод, что почвозацеп выполненный в форме прямоугольной трапеции [4] является рациональным решением для перерезания растительных остатков. Так, как почвозацеп, имеющий форму прямоугольного треугольника, для обеспечения условия защемления должен иметь ширину не менее 50 мм, что отрицательно скажется на металлоемкости и тяговом сопротивлении. А прямоугольная форма почвозацепа подразумевает перерезание растительных остатков резанием без скольжения (т.е. ), которое является более энергозатратным, чем резание со скольжением [8].

В итоге проведенных исследований можно сделать вывод, что применение пассивных дисковых боковин с почвозацепами в подкапывающем рабочем органе картофелеуборочных машин при незначительном увеличении тягового сопротивления повышает стабильность вращения диска, и тем самым повышает эффективность его работы.

Список литературы

- Анализ создания, совершенствования и эксплуатации конструкций картофелеуборочных машин / А.С. Колотов, И.Н. Кирюшин, И.А. Успенский // Сельский механизатор – 2013. –  №5. – С. 4-5.

- Успенский, И.А. Проблемы при уборке корнеклубнеплодов./  Успенский И.А., Борычев С.Н., Рогов С.С.// Энергосберегающие технологии использования и ремонта машинно-тракторного парка. Сборник трудов  научно-практической конференции, посвященной 50 – летию кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка» и « Технология материалов и ремонт машин» инженерного факультета. –  Рязань, 2004. – 25 с.

- Успенский, И.А. Критерии оценки подкапывающих рабочих органов/ И.А. Успенский, В.М. Переведенцев, С.А. Коноплев  // Современные энерго и ресурсосберегающие, экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства. Сборник трудов выпуск 4, часть 2. – Рязань, 2000. – С. 24-26

- Прямоугольная трапеция и круглая картошка / И.А. Успенский, И.Н. Кирюшин, С.Н. Борычев  // Сельский механизатор – 2007– №7. – 45с.

- Пат 37905 РФ, МПК51. A01D25/04. Выкапывающий рабочий орган картофелеуборочного комбайна [Текст]  / Кирюшин И. Н., Борычев С.Н., Успенский И. А., Переведенцев В.М. и др. (RU); заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО Рязанская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. П.А.Костычева  – №2004100365/20; заявл. 05.01.2004;  опубл. 20.05.2004, бюл. № 14.

- Сорокин, А.А. Анализ силового взаимодействия отгиба почвозацепа с клубненосным пластом / А.А. Сорокин, И.А. Успенский, В.М. Переведенцев, В.С. Дубасов // Сборник трудов аспирантов, соискателей и сотрудников рязанской ГСХА им. Профессора П.А. Костычева. – Рязань, 2001. – С. 37-42

- Успенский, И.А. Основы совершенствования тенологического процесса и снижения энергозатрат  картофелеуборочных машин.: дисс … доктора техн. наук. 05.20.01 / И.А. Успенский –  Рязань: 1997. – 396 с.

- Кирюшин, И.Н. Исследования надёжности картофелеуборочных машин с подкапывающим рабочим органом, имеющим вертикальные отрезные диски с почвозацепами / И.Н. Кирюшин, С.Н. Борычев, В.М. Переведенцев // Сборник материалов Международной конференции – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2007. – С. 204-206.

References

1.	Analiz sozdanija, sovershenstvovanija i jekspluatacii konstrukcij kartofeleuborochnyh mashin / A.S. Kolotov, I.N. Kirjushin, I.A. Uspenskij // Sel'skij mehanizator – 2013. –  №5. – S. 4-5.

2.	Uspenskij, I.A. Problemy pri uborke korneklubneplodov./  Uspenskij I.A., Borychev S.N., Rogov S.S.// Jenergosberegajushhie tehnologii ispol'zovanija i remonta mashinno-traktornogo parka. Sbornik trudov  nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhennoj 50 – letiju kafedry «Jekspluatacija mashinno-traktornogo parka» i « Tehnologija materialov i remont mashin» inzhenernogo fakul'teta. –  Rjazan', 2004. – 25 s.

3.	Uspenskij, I.A. Kriterii ocenki podkapyvajushhih rabochih organov/ I.A. Uspenskij, V.M. Perevedencev, S.A. Konoplev  // Sovremennye jenergo i resursosberegajushhie, jekologicheski ustojchivye tehnologii i sistemy sel'skohozjajstvennogo proizvodstva. Sbornik trudov vypusk 4, chast' 2. – Rjazan', 2000. – S. 24-26

4.	Prjamougol'naja trapecija i kruglaja kartoshka / I.A. Uspenskij, I.N. Kirjushin, S.N. Borychev  // Sel'skij mehanizator – 2007– №7. – 45s.

5.	Pat 37905 RF, MPK51. A01D25/04. Vykapyvajushhij rabochij organ kartofeleuborochnogo kombajna [Tekst]  / Kirjushin I. N., Borychev S.N., Uspenskij I. A., Perevedencev V.M. i dr. (RU); zajavitel' i patentoobladatel' FGOU VPO Rjazanskaja gosudarstvennaja sel'skohozjajstvennaja akademija im. prof. P.A.Kostycheva  – №2004100365/20; zajavl. 05.01.2004;  opubl. 20.05.2004, bjul. № 14.

6.	Sorokin, A.A. Analiz silovogo vzaimodejstvija otgiba pochvozacepa s klubnenosnym plastom / A.A. Sorokin, I.A. Uspenskij, V.M. Perevedencev, V.S. Dubasov // Sbornik trudov aspirantov, soiskatelej i sotrudnikov rjazanskoj GSHA im. Professora P.A. Kostycheva. – Rjazan', 2001. – S. 37-42

7.	Uspenskij, I.A. Osnovy sovershenstvovanija tenologicheskogo processa i snizhenija jenergozatrat  kartofeleuborochnyh mashin.: diss … doktora tehn. nauk. 05.20.01 / I.A. Uspenskij –  Rjazan': 1997. – 396 s.

8.	Kirjushin, I.N. Issledovanija nadjozhnosti kartofeleuborochnyh mashin s podkapyvajushhim rabochim organom, imejushhim vertikal'nye otreznye diski s pochvozacepami / I.N. Kirjushin, S.N. Borychev, V.M. Perevedencev // Sbornik materialov Mezhdunarodnoj konferencii – M.: FGOU VPO MGAU, 2007. – S. 204-206.