| УДК 631.5:664.73 | UDK 631.5:664.73 |
| --- | --- |
| ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ЗЕРНА РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ | THE PECULIARITIES OF GRAIN DEFORMATION BY CHOPPERS WORKING PARTS |
| Семенихин Александр Михайлович д.т.н., профессор | Semenikhin Alexander Mikhailovich Dr.Sci.Tech., professor |
| Гуриненко Людмила Александровна к.т.н. | Gurinenko Lyudmila Alexandrovna Cand.Tech.Sci. |
| Иванов Вячеслав Владимирович инженер | Ivanov Vyacheslav Vladimirovich engineer |
| Шкондин Владимир Николаевич аспирант | Shkondin Vladimir Nikolaevich postgraduate student |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Азово-черноморская государственная агроинженерная академия, Зерноград, Россия | Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education Azov-and-Black Sea State Agroengineering Academy, Zernograd, Russia |
| Приведено описание деформации зерен при измельчении с учетом упруго-вязких особенностей. Получены зависимости времени, скорости деформации, коэффициента динамичности и геометрических параметров рабочих дисков оригинальной конструкции | In this article we have given the description of grain deformation under grinding according to its visco-elastic peculiarities. The relations of time, deformation rate, dynamic coefficient and geometric parameters of the working disks having original design have been shown |
| Ключевые слова: МОДУЛЬ, РЕЛАКСАЦИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ, ВАЛЕЦ, УГОЛ ЗАХВАТА, ЗАЗОР, СТЕПЕНЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ | Keywords: MODULE, RELAXATION, TENSION, ROLL, NIP ANGLE, GAP, GRINDING DEGREE |

Основными операциями приготовления комбикормов для животных и птицы являются очистка, измельчение, дозирование и смешивание. Измельчение – самая энергоемкая операция, регламентируемая требованиями ГОСТ и зоотехническими рекомендациями по степени измельчения (модулю) и фракционному составу, в том числе допустимому содержанию пылевидной фракции. Отклонение от этих технологических требований снижает эффективность применения дорогих кормовых ресурсов (до 20-30%). Поэтому снижение энергоемкости процесса измельчения и получение заданных фракционных характеристик конечного продукта остаются актуальными при переходе к интенсивным и высоким технологиям производства продукции животноводства.

Широко распространенные для измельчения зерна в комбикормовой промышленности и сельском хозяйстве молотковые дробилки, не в полной мере отвечающие требованиям энергоресурсосбережения, при тонком (мелком) помоле дают до 40% пылевидной фракции, а при крупном (грубом) – до 20% целых и недоизмельченных зерен.

Пылевидная фракция – результат высоких рабочих скоростей и циркуляции продуктов измельчения, наличие целых и недоизмельченных зерен – неуправляемой эвакуации их потока из рабочего пространства измельчителей.

Выполненные в последние годы исследования и предложенные технические решения измельчителей позволяют существенно улучшить энерготехнологические характеристики процессов измельчения. Однако они ориентированы на уменьшение числа ударов при высоких рабочих скоростях[9,4]. Основное внимание исследователи уделяют рабочим органам, их геометрическим и кинематическим параметрам, игнорируя одно из основных положений земледельческой механики, сформулированное академиком В.П. Горячкиным, – основным элементом во всяком технологическом процессе является материал, подлежащий переработке[10].

Энергозатраты на разрушение зерна, в том числе кормовых культур, определяются особенностями его строения и механическими свойствами составляющих, обладающих в совокупности упруго-вязкими реакциями на внешние воздействия. Уровень реакций, сопротивлений зависит от величины и скорости деформаций и характеризуется коэффициентом динамичности, составляющим 1,6-2,0 при скоростях рабочих органов 75 и более м/с[5]. При этом установлено, что упругие деформации составляют до 30%, после чего начинает деформироваться и разрушаться структурный скелет, обладающий вязким свойствами.

Переход деформаций за границу упругости соответствует стадии предразрушения и при больших скоростях вызывает непропорциональное (опережающее) увеличение напряжений.

В механике систем, деформирующихся во времени, поведение таких материалов принято оценивать упрощенным законом линейного деформирования [7].

,                               (1)

где и– относительная деформация и напряжение; и –их производные по времени;H и E – мгновенный и длительный модули упругости; n – время релаксации.

Из приведенного закона, по А.Р. Ржаницыну, очевидны два следствия [6,7]:

- при статическом нагружении, пренебрегая производными, имеем закон Гука с длительным модулем упругости Е;

- при больших скоростях нагружения (деформирования), когда производные велики, получаем закон Гука с мгновенным модулем Н.

В зависимости от скорости деформации (нагружения), таким образом, вязкий элемент выступает как абсолютно жесткий или податливый. Влияние времени нагружения на материал получило в работах Людвига Больцмана название последействия.

Практический интерес для совершенствования процессов измельчения с явлениями последействия представляют две его стороны: релаксация – изменение напряжений во времени при постоянной деформации и изменение деформации во времени при постоянном напряжении. Алгоритмом для разработки кинетики процесса может служить, по Больцману, положение – уменьшение напряжений при повторной деформации тем больше, чем больше была первая деформация и чем дольше она длилась и тем меньше, чем больше прошло времени от момента первой деформации [6].

Рассматривая различные режимы нагружения упруго-вязких материалов (УВМ) в процессах их обработки, исследователи приходят к целому ряду полезных выводов при разработке рабочих органов прессов, брикетировщиков, грануляторов различных типов. Значительно реже эти явления и их последствия применяются при разработке процессов разрушения в целях измельчения, широко востребованного в кормопроизводстве.

Действительно, решая (1) для постоянных  и , А.Р. Ржаницын[7] приводит графики изменения их во времени (рис. 1).

Рисунок 1 – Графики функций при и  при

Не менее полезным представляется решение (1) для равномерного нарастания  и .

Здесь = Па/с,  /5/: и    (2)

. (3)

Из уравнения (3) следует, что уже в самом начале нагружения скорость деформации не равна нулю, а при достаточно большом времени нагружения она отличается только от упругой деформации на величину

.     (4)

Из уравнения (3) также следует, что при длительном времени деформирования напряжение стремится к значению

,                                             (5)

в котором величина показывает динамическое опережение напряжения по сравнению со статическим режимом, когда  не превышает значения . Графическое представление этих режимов (рис. 2) позволяет сделать вывод о соотношении составляющих зависимости (5).

Рисунок 2 – График формирования напряжений и деформаций при различном нагружении УВМ

Очевидно (рис. 2), что каждому УВМ со своимиH, E и n, в зависимости от величиныи времени, соответствуют статическая составляющая и динамическая, равная опережению, зависящему от скорости деформирования  и времени релаксации n[7]. Их соотношение может составить величину так называемого динамического коэффициента . Учитывая геометрическое подобие элементов фигуры JGDF, по построению, эти соотношения запишутся в виде

.   (6)

Подстановка результатов построения, выполненного по реализациям широко распространенным в литературе  [3,5,6], дает несколько завышенный результат >2 по сравнению с известными значениями для горизонтального положения зерен пшеницы, хотя и одного порядка. При вертикальном положении зерен коэффициент динамичности находится в известном диапазоне .

Это обстоятельство связано с допущениями, принятыми для описания композиции (модели УВМ) из релаксирующей и нерелаксирующей ячеек, параметры которых в реальных структурах зерновок варьируют в широких пределах.  Для получения более точной информации об изменении напряжений и деформаций во времени, в таких материалах как зерно следует рассматривать три стадии: оболочки (перикарпий и айлероновый слои, структурированный эндосперм и совместная, при почти постоянном напряжении вплоть до разрушения). Эти стадии достаточно отчетливо присутствуют в известных реализациях, представленных в координатах ( и ) – (напряжение и относительная деформация), на которых отсутствуют сведения об условиях проведения эксперимента, в том числе скорости относительной деформации и времени проведения разовых разрушений зерновок [3, 5]. Однако объем представленных выборок позволяет провести монотонную линию тренда функции  с достаточной степенью корреляции (рис. 3)[5].

Рисунок 3 – Обоснование особенностей деформирования зерновок по их реализациям

Выполнив ее графическое дифференцирование и, построив график функции , можем с определенной степенью приближения утверждать, что касательные в соответствующих точках функциини что иное, как изоклины дифференциального уравнения (1) в частных производных, характеризующего интенсивность нарастания напряжений при постоянной скорости деформации. Чем меньше время, тем больше скорость и величина нарастания напряжений. Увеличение (уменьшение) скорости нарастания деформации, согласно (1) приведет к переносу, подъему (опусканию) функции графика на некоторую величину (график ), а отрезок на оси ординат составит опережение (отставание) напряжения, соответствующее новым параметрам УВМ, деформирующегося по уравнению  без учета конкретных значений . Однако эти особенности как в теории молотковых дробилок, плющилок и вальцевых мельниц, так и исследованиях, выполненных в последние годы не учитываются. Основными параметрами остаются скорость молотков, число ударов и предел прочности зерен на сжатие. Недостаточной информацией об энерготехнологических параметрах современных измельчителей располагают и справочные издания (табл. 1) [8].

| Марка, модель | Подача, т/ч | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Скорость рабочих поверхностей, ∙с-1 | Удельная энергоемкость, кВт∙ч/т | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КДМ-5 | до 5 | 30 | 2940 | 73,5 | 6,0*** | молотковая |
| ДМВ | 9-18 | 75-132 | 1500 |  | 8,33-7,33*** | вертикальная |
| КД-2А | до 3 | 22 | 2725 | 68,1 | 7,33 | 90 молотков |
| УФИ (ГНУ ВНИИМЖ) | 3-4 | 30 | — | — | 10-7,5 | ** |
| Ф-1М | до 2 | 23,1 | 2950 | 73,5 | 11,55 | 54 молотка |
| КДМ-2 | до 2 | 30 | 2725 | 68,125 | 15,0*** | 90 молотков |
| 3С2580 | до 4 | 18 | 678 | 8,475 | 4,5 | частота нарезных вальцов |
| 3М2580 | 2,0 | 14 | 430 350 | 5,375 4,375 | 7,0 | нарезн., гладкие вальцы |
| Skiold SK-2500 SK-5000 | 0,5-2 2,8-13,5 | 5,5 22,0 | 3000 3000 | — | 11-2,75* 7,25-2,93* | дисковая |
| Skiold-Prof 10T | 6,8-13,5 | 55 | 3000 | — | 8,08-4,07* | дисковая |

Таблица 1 – Сравнительные характеристики некоторых

измельчителей зерна

* - содержание в помоле фракции диаметром менее 1 мм 50%

** - уменьшение содержания мучной пыли на 9-17%

*** - содержание пылевидных частиц 40%

Отсутствуют сведения о фракционном составе готового продукта, мучной пыли и целых зерен. Энергетические показатели, как правило, занижены и соответствуют реальному уровню только для дисковых и вальцовых рабочих органов, которые принципиально отличаются по времени и характеру процесса измельчения от молотковых и ударно-центробежных дробилок.

Время деформации зерна вальцевой парой (рис 4а), от его захвата до выхода из рабочего зазора, составляет (5-8)∙10-3с, тогда как время активной фазы удара молотков по зерну и продуктам доизмельчения составляет от (4-5)∙10-5с до (1,2-2,5)∙10-5с.

а – рабочее пространство вальцевой пары; б – графики скоростей;

δ-рабочий зазор; dэ-эквивалентный диаметр зерновки; Rв-радиус вальца

Рисунок 4 – Деформация зерновки гладкими вальцами при ω1=ω2.

Сообщаемая при этом продуктам помола кинетическая энергия, обратно пропорциональная времени, используется неэффективно [1, 5, 10]. Переходя к анализу кинетики процесса измельчения продукта вальцами одинаковых размеров и частоты вращения, запишем уравнения скоростей  и

,                                                  (7)

из которых следует (рис 4а), что  от точек захвата В и В1 до точек выхода D и D1 возрастает (рис 4б) до значения , а  - скорость деформации уменьшается от величины  до «0» (рис 4б). Абсолютная деформация Δ зерен в рабочем зазоре при этом составляет

(8)

Тогда время деформации ; . (данные таблицы 1 для измельчителей и 2 для зерна),

Таблица 2 – Геометрические, механические и технологические характеристики зерна

| культура | длина, l ширина, b толщина, h, мм | коэффициент трения, | плотность, г/см3 | предел прочности, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | статический | динамический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ячмень | 7,0…14,6 2,0…5,0 1,4…4,5 |  | 1,3…1,4 | 7,11…7,28 | 1 9,81…12,96 |
| пшеница | 4,0…8,6 1,6…4,0 1,5…3,8 |  | 1,2…1,5 | 6,47…6,62 | 11,18…11,98 |
| овес | 8,0…18,6 1,4…4,0 1,2…3,6 |  | 1,2…1,4 | 3,91…4,03 | 6,78…7,04 |
| горох | 4,0…8,8 3,7…8,0 3,5…8,0 |  | 1,15…1,5 | 4,55…7,80 | 7,94…8,43 |

с учетом ориентации зерен в рабочем зазоре вальцевой пары по толщине, в соотношении (8) dэ принято равным h (табл. 3), α=φi – углам трения, равным, (табл. 2), диаметр вальцов равным Дв=250 мм и частота вращения 678 мин-1. Результаты расчетов времени деформации по культурам, представлены в графе 5 табл.3.

Таблица 3 – Кинетика взаимодействия рабочих органов с зерном

| культура | длина, l ширина, b толщина, h, мм | время деформации зерна, с∙10-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | молотковая дробилка | центробежный измельчитель | вальцовая пара, φ/с | дисковая пара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ячмень | 7,0…14,6 2,0…5,0 1,4…4,5 | 10…22 3,0…7,6 2,2…6,9 | 35…73 10…25 7,0…26 |  | 420-1050 |
| пшеница | 4,0…8,6 1,6…4,0 1,5…3,8 | 6,1…13,2 2,5…6,15 2,3…5,8 | 20…44 7,9…20 7,3…19 |  | 315…798 |
| овес | 8,0…18,6 1,4…4,0 1,2…3,6 | 12…28 2,1…6,1 1,8…5,5 | 41…94 7,0…20 5,9…18 |  | 252…756 |
| горох | 4,0…8,8 3,7…8,0 3,5…8,0 | 6,1…13 5,6…12 5,3…12 | 20…44 18…41 17…41 |  | 735…1680 |

Для центробежного измельчителя (графа 4 табл. 3) процесс взаимодействия элементов дисков с зерном разделен на 3 стадии скоростями (29; 43,5; 58) м/с с одинаковой степенью измельчения между ними равной 2 [4].

Деформация зерна дисковой парой (рис 5) включает время деформации в границах подающих бороздок А, релаксации площадками В подающего пояса и аналогичные составляющие модульного пояса. Наружный диаметр дисков Rд=280 мм, частота вращения подвижного-нижнего диска 600 мин-1.

– границы подающих бороздок; α, β – углы подъема дна бороздок в аксиальном и радиальном направлениях; σn–эпюры напряжений; hд – толщина диска

Рисунок 5 – Геометрия элементов приемного пояса дискового

измельчителя

Рабочие поверхности нижнего диска (рис. 5) находились по зависимостям: площадь бороздок подающего пояса –

(9)

площадь площадок релаксации –

(10)

площадь модульного пояса –

(11)

где  - степень измельчения.

Зерно, попадая в подающую бороздку, перемещается по ее дну в радиальном и аксиальном направлении и сжимается приемным конусом верхнего неподвижного диска до напряжений σn. Деформация сохраняется на площадке релаксации, а энергия частично рассеивается. Переместившись в положение Ri, зерно вновь сжимается верхним конусом и так далее, достигая разрушающих деформаций. Достигнув границы подающего пояса Rn,продукты предварительного измельчения попадают в модульный пояс, где доводятся до нужных размеров.

Анализ данных таблицы 1 и 3 показывает, что время разрушения объектов измельчения молотковыми дробилками и центробежными измельчителями величины одного порядка (графы 3 и 4) табл. 3. Близки по значениям и величины удельной энергоемкости. При этом содержание мучной пыли варьирует от 20 до 40 процентов, что характерно для динамического режима.

Время деформации зерен вальцами в разы больше и ближе к статическому режиму (рис 2), а энергоемкость, приведенная к конечному результату (мелкий помол) в 2 и более раза ниже времени измельчения зерна дисковой парой оригинальной геометрии (положительное решение на патент №2012 142839/13 (068860) от 11.11.2013) (рис 5) по результатам расчетов составляет от (252…1680) с∙10-5 и, в зависимости от регулировки, в среднем, 2…4 раза больше чем у вальцовой пары. При этом энергоемкость измельчения (средний помол) по приведенным культурам составляет от 1,41…1,96 кВт∙ч/кг. Содержание фракции <1 мм на поддоне рассева 2,7% в том числе муки <0,25 мм 1,1%.

Приведенный анализ процесса деформации УВМ, каким является зерно, позволяет сделать вывод о целесообразности разработки многостадийных типов измельчителей, позволяющих существенно снизить энергоемкость процесса измельчения и улучшить фракционный состав продуктов помола.

Литература

- Гуриненко Л.А. Физико-механические предпосылки снижения энергоемкости процесса измельчения зерна / Л.А. Гуриненко, В.В. Иванов, А.М. Семенихин и др. // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК.сборн. науч. статей по материалам V Международной научно-практической конференции, Ставрополь. – АГРУС, 2010 – с. 67-71.

- Гуриненко Л.А. Энергосберегающий ступенчатый измельчитель зерна/ Л.А. Гуриненко, В.В. Иванов, А.М. Семенихин // Состояние и перспективы развития сельхозмашиностроения. Ростов-на-Дону. Материалы 5-й международной научно-практической конференции «Интерагромаш – 2012», с. 61-64.

- Коваленко В.П. Механизация технологических процессов в животноводстве / В.П. Коваленко, И.М. Петренко. – Краснодар, Агропромполиграфист, 2003. – 432с.

- Ляпин В.В. Совершенствование рабочего процесса ударно-центробежного измельчителя / Автореф. дис…. канд. техн. наук / Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки. – Воронеж, -  2009. – 18с.

- Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. Л.: «Колос». Ленингр. Отделение, 1978. – 580с.

- Особов В.И. Машины и оборудование для уплотнения сено-соломистых материалов / В.И. Особов, Г.Н. Васильев, А.В. Голяновский.// М.: «Машиностроение», 1974, 231с.

- Ржаницын А.Р. Некоторые вопросы механики систем, деформирующихся во времени. М. – Л.: Государственное издательство технико-теоритической литературы, 1949. – 252с.

- Сельскохозяйственная техника: Кат., т. 4 «Техника для животноводства». – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008. – 336с.

- Смышляев А.А. Совершенствование рабочего процесса центробежного измельчителя фуражного зерна/ Автореф. дис…. канд. техн. наук / Алтайский государственный технический университет им. Ползунова. – Барнаул, - 2002г. – 23 с.

- Сыроватка В.И. Машинные технологии приготовления комбикормов в хозяйствах. – М.: ГНУ ВНИИМЖ, 2010. – 248 с.

References

1.	Gurinenko L.A. Fiziko-mehanicheskie predposylki snizhenija jenergoemkosti processa izmel'chenija zerna / L.A. Gurinenko, V.V. Ivanov, A.M. Semenihin i dr. // Aktual'nye problemy nauchno-tehnicheskogo progressa v APK.sborn. nauch. statej po materialam V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Stavropol'. – AG-RUS, 2010 – s. 67-71.

2.	Gurinenko L.A. Jenergosberegajushhij stupenchatyj izmel'chitel' zerna/ L.A. Gurinenko, V.V. Ivanov, A.M. Semenihin // Sostojanie i perspektivy razvitija sel'-hozmashinostroenija. Rostov-na-Donu. Materialy 5-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Interagromash – 2012», s. 61-64.

3.	Kovalenko V.P. Mehanizacija tehnologicheskih processov v zhivotnovodstve / V.P. Kovalenko, I.M. Petrenko. – Krasnodar, Agroprompoligrafist, 2003. – 432s.

4.	Ljapin V.V. Sovershenstvovanie rabochego processa udarno-centrobezhnogo iz-mel'chitelja / Avtoref. dis…. kand. tehn. nauk / Voronezhskij gosudarstvennyj agrar-nyj universitet im. K.D. Glinki. – Voronezh, -  2009. – 18s.

5.	Mel'nikov S.V. Mehanizacija i avtomatizacija zhivotnovodcheskih ferm. L.: «Kolos». Leningr. Otdelenie, 1978. – 580s.

6.	Osobov V.I. Mashiny i oborudovanie dlja uplotnenija seno-solomistyh mate-rialov / V.I. Osobov, G.N. Vasil'ev, A.V. Goljanovskij.// M.: «Mashinostroenie», 1974, 231s.

7.	Rzhanicyn A.R. Nekotorye voprosy mehaniki sistem, deformirujushhihsja vo vremeni. M. – L.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo tehniko-teoriticheskoj literatury, 1949. – 252s.

8.	Sel'skohozjajstvennaja tehnika: Kat., t. 4 «Tehnika dlja zhivotnovodstva». – M.: FGNU «Rosinformagroteh», 2008. – 336s.

9.	Smyshljaev A.A. Sovershenstvovanie rabochego processa centrobezhnogo iz-mel'chitelja furazhnogo zerna/ Avtoref. dis…. kand. tehn. nauk / Altajskij gosudarst-vennyj tehnicheskij universitet im. Polzunova. – Barnaul, - 2002g. – 23 s.

10.	Syrovatka V.I. Mashinnye tehnologii prigotovlenija kombikormov v hozjaj-stvah. – M.: GNU VNIIMZh, 2010. – 248 s.