| УДК 620 | UDC 620 |
| --- | --- |
| ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ БЕНЗИНОВЫХ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ | SUMMARY OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF GASOLINE AND OIL FRACTIONS |
| Харченко Павел Михайлович к.т.н., доцент, доцент кафедры 1960324@mail.ru Тимофеев Виталий Павлович студент Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия | Harchenko Pavel Mikhailovich Candidate of engineering science, associate professor 1960324@mail.ru Timofeev Vitaliy Pavlovich student Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia |
| В статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований бензиновых нефтяных фракций, их основные физико-химические свойства, плотность и ДНП, жидкая фаза, двухфазная область, критическая область и пограничные кривые | In the article we present the results of pilot studies of petrol and oil fractions; their main physical and chemical properties, density and DNP, a liquid phase, two-phase area, critical area and boundary curves are considered |
| Ключевые слова: БЕНЗИНОВЫЕ ФРАКЦИИ, НЕФТЯНЫЕ ФРАКЦИИ, ПОГРАНИЧНЫЕ КРИВЫЕ, КРИТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПАРАФИН, ПРЕДЕЛ ВЫКИПАНИЯ, ПЛОТНОСТЬ, ИЗОТЕРМЫ | Keywords: PETROL FRACTIONS, OIL FRACTIONS, BOUNDARY CURVES, CRITICAL AREA, FIELDS, PARAFFIN, BOILING LIMIT, DENSITY, ISOTHERMS |

1. Плотность (удельный объём) на линиях насыщения.

При обобщении зависимости плотности от температуры и давления предполагалось, что все исследованные нами вещества являются членами одного псевдогомологического ряда  и для обобщения результатов исследования можно воспользоваться методами теории подобия. В качестве параметров приведения были выбраны критические значения плотности ρКР, давления PКР и температуры TКР.

Предварительная обработка данных проводилась с использованием крупномасштабных графиков ρ-τ, π-τ. В координатах наблюдалось расслоение экспериментальных точек, соответствующих линиям насыщения (рис.1).

Изучение характера расслоения привело к выводу, что основной причиной расслоения является ошибка в определении критических параметров. Анализ зависимостей ρ(τ) с учётом изменения  показал, что критические параметры могут быть скорректированы в пределах погрешности их выделения, корректировка проводилась из условий минимизации среднеквадратического отклонения расчётных и экспериментальных  значений плотности.

После уточнения критических параметров все экспериментальные точки удовлетворительно размещаются на одном графике (рис.2).

Правильность выбранного нами метода подтверждается совпадением в координатах ρ-τ прямолинейных диаметров всех фракций.

Аналитическое описание результатов осуществлялось по методу наименьших квадратов уравнением вида:

Коэффициенты уравнения найдены путём обработки всего массива экспериментальных данных на линиях насыщения. Коэффициенты уравнения и среднеквадратическое отклонение от экспериментальных данных представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Коэффициенты уравнения (1) и среднеквадратическое отклонение от экспериментальных данных

| Названия | α0 | α1 | α2 | α3 | δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Левая погр. кривая | -0,03253335 | 0,10896239 | -0,13758248 | 0,06489381 | 0,08 |
| Правая погр. кривая | -0,21225496 | 1,1107828 | -2,0763058 | 1,3189137 | 0,9 |

5.2. Плотность (удельный объём) жидкой фазе.

Как указывалось в аналитическом обзоре,  для расчёта плотности нефтепродуктов под давлением наиболее подходящим с точки зрения точности и простоты расчёта является уравнения Тэйта [2]. Значительную трудность представляет корректное выделение температурных коэффициентов K и L, что приводит к большим ошибкам расчёта плотности (1-1,5%). Поэтому было признано целесообразным для расчёта плотности нефтяных фракций в жидкой фазы вблизи линии насыщения использовать уравнение Тэйта вида:

Теоретическое обоснование уравнения Тэйта дано в работах [1,3], а рекомендации по его применению для нефтепродуктов приведены в [2]. Коэффициент A считался постоянным для всей группы веществ, независящим от температуры, B – температурная функция, независящая от давления. В качестве опорных значений υT, P0 были приняты значения плотности на линии насыщения, соответствующие каждой изотерме. В ходе обработки всего массива экспериментальных данных из условий минимизации среднеквадратической ошибки расчёта были получены оптимальные значения коэффициентов A и B. Общая среднеквадратическая ошибка расчёта плотности по всем фракциям составила 0,3%.

Однако анализ зависимостей погрешности описания экспериментальных данных показал, что при приведённой температуре τ<0,95 ошибка описания лежит в пределах погрешности экспериментальных данных, а в околокритической области возрастает до 0,7-0,8%. Вероятно при температурах, близких  критической, коэффициент A тоже является температурной функцией, а коэффициент B начинает зависеть от давления и индивидуальных свойств веществ. Аналитическое описание коэффициента B от  показало возрастание нелинейного характера этой зависимости при τ>0,95 (рис.3).

Таким образом проводить экстраполяцию B по температуре (как указывалось в [3]) признано нецелесообразным. По нашим данным было получено новое значение τ при B=0, равное 0,925. Путём обработки всего массива экспериментальных данных получено уравнение:

A=41,4232; B=-153,817; C=137,208; D=-27,9074.

5.3. Давление в двухфазной области и на пограничной кривой.

Давление двухфазной области зависит от температуры и соотношения объёмов φ. Для нахождения аналитической зависимости давления от этих параметров на крупномасштабных графиках в P-V координатах были выделены линии равных значений φ (рис.4).

При температурах ниже 230⁰C значения φ рассчитывались по массе жидкости, слитой из пьезометра, при этом предполагалось, что ρЖ>>ρП. Равные значения φ наносились на соответствующие изотермы и соединялись плавной кривой. Причём при температурах выше 230⁰C проводилась экстраполяция линий φ-const вплоть до критической точки.

Были сделаны попытки обобщения давления на различных изотермах при соответствующих значениях φ с использованием в качестве параметров приведения различных комбинаций из критической плотности (критического объёма), критического давления и критической температуры. Наиболее удачной представляется описание разности давлений в виде ∆π(φ)=f(φ; π'-π''), где   ,  а   .

В результате обработки массива из 350 значений получено двухпараметрическое уравнение вида:

Таблица 2.

Коэффициенты уравнения (4)

| α0 | b1 | c1 | b2 | c2 | b3 | c3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71,1959 | 0,456101 | 53,345 | -0,0817 | 12,5252 | 0,00493 | 0,98661 |

Среднеквадратическая ошибка описания ∆π(φ) по уравнению составляет 3% при максимальных ошибках, не превышающих 5%. В пересчёте на абсолютное давление это соответствует средней ошибке расчёта не превышающей 0,2%. Необходимые для расчёта по уравнению (4) значения π' и π'' получены в результате аналитического описания зависимости приведенного давления от приведённой температуры (π-τ) на пограничной кривой. На рисунке 5 представлен вид этой зависимости для двух фракций различной ширины. Для удобства иллюстрации на графике допущено искажение масштаба, вследствие которого расстояние π'-π'' увеличено в 5 раз.

Анализ графической зависимости π-τ для всех фракций показывает, что линии π' и π'' закономерно расслаивается. Графики π'-τ, и π''-τ широких фракций лежат выше соответствующих линий более узких фракций. Разность π'-π'' для всех фракций изменяется в функции от τ, монотонно возрастая практически от нуля при τ=0,5, достигая максимума при 0,85<τ<0,90 и, затем уменьшается до 0 при τ=1.

При нахождении параметров позволяющих описать расслоение были испытаны фактор ацентричности и различные комбинации параметров состояния и физико-химических характеристик. Наилучшие результаты были получены при использовании в качестве корелирующего параметра относительно ширины фракции   . На рисунке 6 показана закономерность изменения π'-π'' для фракций с различной относительной шириной, из которой следует, что для некоторой гипотетической фракции с ∆τ=0, π'-π'' во всех точках должно быть равно 0.

Предположительно в качестве модели такой фракции можно испытать индивидуальные углеводороды, близкие к исследованным фракциям по температуре кипения и критическим температуре и давлению графическая проверка зависимости давления от температуры некоторых индивидуальных углеводородов, отвечающих указанным выше требованиям по данным [1] в координатах π-τ показала, что они существенно расслаиваются между собой.

Поэтому на основе статистической обработки наших экспериментальных данных посредством экстраполяции π'-π'' на значения соответствующие ∆τ=0 позволило выделить на графике 5 линию π от τ модельной фракции, которая была принята в качестве опорной кривой для обобщения зависимости π' от τ и π'' от τ исследованных бензиновых фракций.

Точки опорной кривой были описаны уравнениями, применяющимися при описании давления от температуры для чистых веществ (уравнения Антуона, Кирхгофа, Риделя [2]). Однако при этом наблюдалось систематическое отклонение кривых, описанных по этим уравнениям от опорной кривой. Причём отклонения по мере увеличения τ возрастали. Поэтому значения π от τ на опорной кривой были описаны уравнением вида:

где A=-56,237871; B=116,70118; C=-93,837626; D=34,374218; E=-56,690291.

Затем в координатах ∆π-τ были построены отклонения левых и правых пограничных кривых от опорной. График зависимости представлен на рисунке 7.

Описание ∆π от τ проводилось отдельно для правой и левой пограничных кривых уравнением вида:

∆π=α+b0τ+c0∆τ+b1τ2+c1∆τ2+b2τ3+c2∆τ3+b3lgτ+c3lg∆τ+b4      (6)

где ∆τ – относительная ширина фракции  . Коэффициенты уравнения представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Коэффициенты уравнения (6)

| Левая пограничная кривая |  | Правая пограничная кривая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α=317,99019 | b2=-71,756129 | α=-300,50084 | b2=54,414265 |
| b0=-576,55377 | c2=-10,578539 | b0=533,62979 | c2=18,791241 |
| c0=-1,4503019 | b3=-582,41463 | c0=3,7332203 | b3=-583,94303 |
| b1=298,29162 | c3=0,12596067 | b1=-243,85471 | c3=-0,29811572 |
| c1=6,5964931 | b4=41,233186 | c1=-13,533076 | b4=-44,246061 |

Среднеквадратические отклонения ∆π от экспериментальных данных по уравнению (6) составляют: для левой пограничной кривой 0,009 при максимальном 0,025, для правой пограничной кривой 0,007 при максимальном 0,02.

Список литературы

1. Харченко П. М. Результаты экспериментальных исследований бензиновых  нефтяных фракций/ П. М. Харченко,  В. П. Тимофеев//Научный журнал КубГАУ. – Краснодар. – 2014. – №98(04).

2. Харченко П. М. Исследование плотности и давления насыщенных пород нефтяных фракций / П. М. Харченко,  В. П. Тимофеев// Труды КубГАУ. – Краснодар. –  2012. –  Т1. – №39. – С. 140 – 142.

3. Харченко П. М. Экспериментальная установка и методики исследования плотности и ДНП агропромышленных сточных вод/ П. М. Харченко, В. В. Христиченко, Н. А. Блощинский// Труды КубГАУ. – Краснодар. –  2012. –  Т1. – №37. – С. 238 – 242.

4. Потапенко И. А. Способ термической обработки деталей машин/ И. А. Потапенко, П. М. Харченко; патент на изобретение RUS 2297459, 12.10.2005.

5. Андрейчук В. К. Термоадаптивный блок озонатора/ В. К. Андрейчук, П. М. Харченко; патент на изобретение RUS 2181103, 19.10.1999.

6. Оськин С. В. Ветроэнергетическая установка/ С. В. Оськин, Д. П. Харченко, П. М. Харченко; патент на изобретение RUS 2299356, 22.02.2006.

7. Харченко П. М. Вентиляция производственных и  коммунально-бытовых зданий/ П. М. Харченко, В. В. Христиченко, А. А. Тимофеюк// Труды КубГАУ. – Краснодар. –  2012. –  Т1. – №37. – С. 271 – 275.

8. Харченко П. М. Расчёт вентиляции и отопления производственного здания/ П. М. Харченко, В. П. Тимофеев// Труды КубГАУ. – Краснодар. –  2013. –  Т1. – №42. – С. 152 – 155.

References

1. Harchenko P. M. Rezultati eksperimentalnih issledovaniy benzinovih i neftyanih frakciy/ P. M. Harchenko, V. P. Timofeev//Nauchniy zhurnal KubGAU. – Krasnodar. – 2014. – №98(04).

2. Harchenko P. M. Issledovanie plotnosti i davleniya nasischennih porod neftyanih frakciy/ P. M. Harchenko, V. P. Timofeev// Trudi KubGAU. – Krasnodar. – 2012. – T1. – №39. – S. 140 – 142.

3. Harchenko P. M. Eksperimentalnaya ustanovka i metodiki issledovaniya plotnosti i DNP agropromishlennih stochnih vod/ P. M. Harchenko, N. A. Bloschinskiy// Trudi KubGAU. – Krasnodar. – 2012. – T1. – №37. – S. 238 – 242.

4. Potapenko I. A. Sposob termicheskoy obrabotki detaley mashin/ I. A. Potapenko, P. M. Harchenko; patent na izobretenie RUS 2297459, 12.10.2005.

5. Andreychuk V. K. Termoadaptivniy blok ozonatora/ V. K. Andreychuk, P. M. Harchenko; patent na izobretenie RUS 2181103, 19.10.1999.

6. Oskin S. V. Vetroenergeticheskaya ustanovka/ S. V. Oskin, D. P. Harchenko, P. M. Harchenko; patent na izobretenie RUS 2299356, 22.02.2006.

7. Harchenko P. M. Ventilyaciya proizvodstvennih i kommunalno-bitovih zdaniy/ P. M. Harchenko, V. V. Hristichenko, A. A. Timofeyuk// Trudi KubGAU. – Krasnodar. – 2012. – T1. – №37. – S. 271 – 275.

8. Harchenko P. M. Raschet ventilyacii i otopleniya proizvodstvennogo zdaniya/ P. M. Harchenko, V. P. Timofeev// Trudi KubGAU. – Krasnodar. – 2013. – T1. – №42. – S. 152 – 155.