| УДК 330.131.52 | UDC 330.131.52 |
| --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ СУБСТРАТОВ | FEASIBILITY STUDY ON USE OF OZONE FOR DISINFECTION OF VEGETABLE SUBSTRATA |
| Шевченко Андрей Андреевич доцент, mnpkkgau@mail.ru Сапрунова Елена Анатольевна доцент, Saprunova2007@mail.ru Денисенко Евгений Александрович ассистент, denisenko_88@mail.ru Челебиев Степан Юрьевич студент, 9180520735@mail.ru Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия | Shevchenko Andrey Andreevich associate professor, mnpkkgau@mail.ru Saprunova Elena Anatolyevna associate professor, Saprunova2007@mail.ru Denisenko Evgeny Aleksandrovich assistant, denisenko_88@mail.ru Chelebiyev StepanYuryevich student, 9180520735@mail.ru Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia |
| В статье представлено технико-экономическое обоснование применения озоновоздушной смеси в качестве дезинфицирующего вещества при производстве БАД. Так же приведен сравнительный анализ различных технологий стерилизации | The study of the use of ozon-air mix is presented in the article as a disinfecting substance in production of dietary supplement. A comparative analysis of various technologies of sterilization is provided |
| Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОРМОПРОДУКТОВ | Keywords: ECONOMIC EFFECT, COMPARATIVE ANALYSIS, STERILIZATION OF FOOD PRODUCTS |

Расчет экономической эффективности применения озона для растительных субстратов проводился на основании действующих методик, стандартов и нормативных документов с учетом среднегодового уровня инфляции[1].

Основными показателями экономической оценки применения озона для дезинфекционной обработки субстратов являются снижение количества патогенной микрофлоры на поверхности растительных субстратов (I– вариант) и увеличение продуктивности животных употребляющих в пищу корма подвергавшиеся озоновоздушной обработке (II– вариант), а также получаемый в хозяйстве годовой эффект в виде чистого дисконтированного дохода (ЧДД).

Сельскохозяйственные предприятия в настоящее время работают в условиях рыночной экономики и инфляции. Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу (году, кварталу, месяцу), или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами [2].

,           (1)

или

,           (2)

где Pt– результаты, достигаемые на шаге расчета t, руб.; Иэt– эксплуатационные затраты на шаге расчета t без учета капиталовложений, руб.; Т – горизонт расчета, лет; Кд– сумма дисконтированных капиталовложений, руб.; Ксд– коэффициент суммы дисконтирования, рассчитываемый по формуле:

,                                    (3)

где Ер– норма дисконта капитала с поправкой на инфляцию; является реальной процентной ставкой, которая учитывает инфляцию:

,                               (4)

где r – уровень инфляции, %; Е – ставка процента банка, %.

Сумма дисконтированных капиталовложений рассчитывается по формуле:

,                    (5)

где Kt–капиталовложения на шаге расчета t, руб.

При определении коммерческой эффективности используется показатель потока реальных денег или CashFlow (Фt) то есть разность между притоком (Пt) и оттоком (Ot) денежных средств на каждом шаге расчета [3].

Расчет капитальных вложений на единицу работы (руб. /т) проводился на технологическое оборудование: установка для обработки субстратов озоном, которые используются для обработки растительных субстратов на годовой объем (Wгод = 100 т) и рассчитываются по формуле [2]:

,         (6)

где Кб– стоимость установки, с учетом коэффициента корректировки К, учитывающего торговые наложения, транспортные расходы и расходы на монтаж, принимается К = 1,1; М – затраты на материалы, руб.; 
П – затраты на покупные изделия, руб.; ТЗ – транспортно-заготовительные расходы, руб.; С – затраты на оплату труда при изготовлении установки, руб.; ОП – общепроизводственные расходы, руб.; ОХ – общехозяйственные расходы, руб.; n– количество установок, шт.

Транспортно–заготовительные расходы определяются в процентах от реальной стоимости покупных материалов и изделий:

,                              (7)

где ТЗ – транспортно-заготовительные расходы, руб.; μтр– процент транспортно–заготовительных расходов (по фактическим данным организации, составляет 20 %).

Затраты на оплату труда при изготовлении установки определяются по формуле [2]:

,                          (8)

где ОТтар –тарифная оплата труда, руб.; αп – коэффициент, учитывающий премии по фонду оплаты труда, принимается в размере 1,2... 1,4; αдоп –коэффициент, учитывающий размеры дополнительной оплаты труда, принимается в размере 1,12... 1,16; αотч –коэффициент, учитывающий отчисления на все виды страхования, принимается 1,261.

Тарифная оплата труда зависит от трудоемкости работ и часовой тарифной ставки соответствующих разрядов персонала [3]:

,                            (9)

где Тем– трудоемкость работ, необходимых для изготовление установки,      чел. – ч.; τчас– часовая тарифная ставка, соответствующая разряду рабочего, руб.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы определяются в процентах от основной зарплаты на изготовление установки [3]:

,                             (10)

где μоп– процент общепроизводственных расходов (по данным предприятия составляет 10... 15%).

,                                  (11)

где μох– процент общехозяйственных расходов (по данным организации составляет 15.. .20%).

Удельные капиталовложения существующей технологии на единицу работы определялись по формуле:

,                                  (12)

где Цоб–цена оборудования, руб.

Дополнительные удельные капиталовложения по первому варианту определяют по формуле:

,                          (13)

где Кдоп.уд.– удельные дополнительные капиталовложения, руб./т.

Эксплуатационные затраты на единицу работы руб./т, которые вычисляются по формуле:

,         (14)

где З – удельный годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала с начислениями, руб./т; А – амортизационные начисления, руб./т; Тр– отчисления на техническое обслуживание и ремонт, руб./т; Сс.х.– затраты на химические реактивы и воду для приготовления дезинфицирующего раствора, руб./т; Сэ– годовые затраты на потребленную электроэнергию, руб./т; Пр –прочие прямые затраты, руб./т.

Удельные затраты на оплату труда определяются по формуле:

,                   (15)

где О – объем работ, у.е.э.; tу.е.э.– численное значение  одной у.е.э., tу.е.э  = 18,6 чел. – ч.; Тгод– трудоемкость работ; τчас.эл.– часовая тарифная ставка электромонтера соответствующая его разряду, руб./чел  час.; τчас – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду рабочего, руб./чел ч; αп– коэффициент, учитывающий премии по фонду оплаты труда, принимается в размере 1,2…1,4; αдоп– коэффициент, учитывающий размеры дополнительной оплаты труда, принимается в размере 1,12. ..1,16; αотч–  коэффициент,  учитывающий  отчисления  на  все  виды страхования, принимается 1,261.

Амортизационные отчисления на единицу работы (руб./т) определяются по формуле:

,                                      (16)

где К – балансовая стоимость (капиталовложения) оборудования, руб.;             На– норматив годовых амортизационных отчислений по оборудованию (по данным организации составляет 14,3%).

Отчисления на ремонт и техническое обслуживание на единицу продукции (руб./т) определяют укрупнено по выражению:

,                                   (17)

где Нр – норматив годовых отчислений на ремонт и техническое обслуживание (по усредненным данным 16%).

Обработка зерна производится с использованием химикатов в первом () варианте и озоном во втором варианте (). Затраты на химикаты для приготовления протравливающего раствора, а также на приготовление озона на единицу работ (руб./т) определяются по формулам [3]:

,                     (18)

где Цх.р., Цв, – стоимость соответственно химикатов и воды, руб./л,  руб./м3; Qx.р.– расход химикатов на одну тонну зерна, л.; Qв– расход воды на одну тонну зерна, л; С – необходимое количество зерна, обработку которого необходимо произвести, т.

Затраты на потребленную электроэнергию определим по формуле:

,                                (19)

где Р – мощность потребителя, кВт; Д · t– годовое число часов работы, ч;    Тэ– стоимость 1 кВт · ч электроэнергии, руб.; η – КПД потребителя.

Удельные прочие затраты определяют укрупнено по выражению:

,      (20)

Выручка, полученная при использовании различных технологий, определяется по формуле:

,                                   (21)

где –валовая продукция; Ц –цена 1 кг полученной продукции руб.; 
S–количество полученной продукции при использовании стандартной технологии, кг.

Общая экономия (руб./т) на единицу работы от применения озона определяется по формуле:

,                                       (22)

Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле:

,                                           (23)

Исходные данные для экономического расчета представим в виде таблицы 1. Произведенный, по представленной методике, расчет различных способов дезинфекции растительных субстратов кормопродуктов сведём в таблицу 2. Расчет чистого дисконтированного дохода при использовании предлагаемой технологии представим в таблице 3.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета экономической эффективности различных установок для обработки субстратов

| Показатели | Условные обозначения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество озонирующих установок, шт. | n | 2 |
| Количество химических протравителей, шт | n | 1 |
| Затраты на материалыозонатора, руб./шт. | М | 2920 |
| Затраты на покупные изделия озонатора, руб./шт. | П | 3850 |
| Стоимость установки химического протравителя, руб./шт | Кб | 86000 |
| Трудоемкость работ, чел.-ч.: электромонтера 5-го разряда | Тем | 24 |
| Часовая тарифная ставка, руб.: электромонтера 5-го разряда | τчас | 63,7 |
| Объем работ при обслуживании озонатора | Опр | 7,74 |
| Объем работ при обслуживании протравителя | Об | 3,53 |
| Стоимость химического протравителя, руб. | Цх.р. | 1000 |
| Стоимость м3 воды, руб. | Цв | 22,77 |
| Стоимость м3 водоотведения, руб. | Цво | 10,54 |
| Количество полученной продукции, т | S | 100 |
| Расход химиката на тонну субстрата, л | Qх.р. | 5 |
| Расход воды для раствора ядохимиката на тонну субстрата, л | Qв | 15 |
| Необходимое количество субстрата, обработку которого необходимо провести, т | С | 100 |
| Валовая продукция при обработке, т |  | 0,3 |
| Цена произведеннойпродукции (по рыночным ценам), руб./т | Ц | 18400 |
| Мощность проектируемой установки, кВт·ч. | Р | 0,7 |
| Средняя стоимость 1 кВт · ч электроэнергии, руб. | Тэ | 4 |
| Норма доходности (банковская кредитная ставка), % | Е | 19 |
| Годовой уровень инфляции, % | r | 6 |

Таблица 2 – Последовательность расчета эксплуатационных расходов на дезинфекцию субстратов

| Показатели | Дезинфекция зерна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая технология (термо-обработка) | Хим. обработка | Предлагаемая технология |
| Капиталовложения в обработку, руб/т | – | 1250 | 229 |
| Годовой фонд заработной платы на 1 тонну субстратов, руб./т | 2709,1 | 2709,1 | 2709,1 |
| Амортизационные отчисления на 1 тонну субстратов, руб./т | 78,65 | 178,75 | 19,4 |
| Затраты на ремонты и техническое обслуживание с тонны субстратов, руб./т | 88 | 200 | 21,7 |
| Затраты на химикаты и обычную воду на 1 тонну субстратов, руб./т | 68,3 | 5000,3 | – |
| Удельные затраты на электроэнергию, руб./т | 2027,5 | 79,2 | 73,9 |
| Прочие затраты при обработке на 1тонну субстратов, руб./т | 596,5 | 980,1 | 338,9 |
| Эксплуатационные затраты на 1 тонну субстратов, руб./т | 5568 | 9147,5 | 3163 |
| Выход субстратов после обработки, %: | 100 | 100 | 100 |
| Дополнительная выручка при использовании нестандартной технологии, руб/т | – | –3579,5 | 2405 |
| Общая экономия от применения нестандартной технологии на тонну субстрата, руб./т | – | 5428,5 | 5488,4 |
| Срок окупаемости капитальных вложений при озоновоздушной обработке растительных субстратов, год | – | – | 0,58 |

Таблица 3 – Расчет чистого дисконтированного дохода за пять лет при обработке 100 тонн субстратов

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приток, руб. | – | 548840 | 548840 | 548840 | 548840 | 548840 |
| Отток, руб. | 58930 | 45390 | 45390 | 45390 | 45390 | 45390 |
| Поток реальных денег (CashFlow), руб. | -58930 | 503450 | 503450 | 503450 | 503450 | 503450 |
|  | – | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| (Cash Flow) · , руб. | -58930 | 493381 | 488346,5 | 488346,5 | 483312 | 478277,5 |
| ЧДД = 2372733,5руб. |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, оценка эффективности применения озоновоздушной смеси для обработки субстратов показала, что чистый дисконтированный доход за пять лет составит 2372733,5руб. при определенном уровне инфляции и доходности капитала.

Литература

1. Денисенко Е.А. Разработка электротехнологии для дезинфекции растительных субстратов и кормов с помощью озоновоздушной смеси / Е.А. Денисенко, А.А. Шевченко, Е.А. Сапрунова / сборник науч. тр. «Физико-технические проблемы создания новых технологий в агропромышленном комплексе». – Краснодар: КубГАУ. - 2013. с. 43-44.

2. Сапрунова Е.А. Организационн-экономические и технологические направления повышения экономической эффективности производства зерновых / Е.А. Сапрунова, О.А. Макаревич /Труды Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ. - 2006. № 3. с. 86-95.

3. Сапрунова Е.А. Организационно-экономические и технологические факторы повышения экономической эффективности производства зерна / Е.А. Сапрунова / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Краснодар: КубГАУ. – 2007

References

1. Denisenko E.A. Razrabotka jelektrotehnologii dlja dezinfekcii rastitel'nyh substratov i kormov s pomoshh'ju ozonovozdushnoj smesi / E.A. Denisenko, A.A. Shevchenko, E.A. Saprunova / sbornik nauch. tr. «Fiziko-tehnicheskie problemy sozdanija novyh tehnologij v agropromyshlennom komplekse». – Krasnodar: KubGAU. - 2013. s. 43-44.

2. Saprunova E.A. Organizacionn-jekonomicheskie i tehnologicheskie napravlenija povyshenija jekonomicheskoj jeffektivnosti proizvodstva zernovyh / E.A. Saprunova, O.A. Makarevich /Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – Krasnodar: KubGAU. - 2006. № 3. s. 86-95.

3. Saprunova E.A. Organizacionno-jekonomicheskie i tehnologicheskie faktory povyshenija jekonomicheskoj jeffektivnosti proizvodstva zerna / E.A. Saprunova / Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata jekonomicheskih nauk. – Krasnodar: KubGAU. – 2007