| УДК 621.384 | UDC 621.384 |
| --- | --- |
| ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА НА РАБОТУ ГЕНЕРАТОРА ОЗОНА | INFLUENCE OF ELECTRIC RESONANCE ON A GENERATOR OF OZONE |
| Шевченко Андрей Андреевич доцент, mnpkkgau@mail.ru Кожокарь Александр Геннадьевич студент, 9284421533@mail.ru Федоров Игорь Игоревич студент, 9284421533@mail.ru Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия | Shevchenko AndreyAndreevich associate professor, mnpkkgau@mail.ru Kozhokar Alexander Gennadevich student, 9284421533@mail.ru Fedorov Igor Igorevich student, 9284421533@mail.ru Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia |
| В статье рассмотрены представленные вопросы теоретического исследования процессов электрического резонанса генератора озона и определено их влияние на производительность и КПД электроозонатора | In the article the presented questions of theoretical research of processes of the electric resonance of the generator of ozone were discussed and their influence on productivity and electro-ozonizer efficiency was also defined |
| Ключевые слова: ГЕНЕРАТОР ОЗОНА, КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС | Keywords: OZONE GENERATOR, EFFICIENCY, ELECTRIC RESONANCE |

Явление резонанса в электрических цепях весьма широко используется в современной электротехнике и, особенно в технике высокой частоты.

Генераторы высокой частоты, применяемые в радиотехнике, содержат в себе в качестве основного элемента колебательный контур, колебания тока и напряжения в котором происходят с резонансной частотой или с частотой, весьма близкой к резонансной. Антенны передающих и приемных радиостанций вместе с включенными в их цепь катушками или конденсаторами также представляют собой колебательные контуры [2].

Электрический резонанс можно так же использовать и в электроозонаторах, например, прибегая к эффекту резонансной частоты.

Подбор резонансной частоты позволит вводить в резонанс электроозонаторы любых размеров и, как следствие, повышать их коэффициент полезного действия и производительность [4]. Эта проблема актуальна, так как коэффициент полезного действия генераторов озона очень мал (до 10%) [1].

Рассмотрим теоретические положения электрического резонанса для электрического контура. Резонанс в контуре наступает при совпадении входного тока и напряжения по фазе, при этом емкостная и индуктивная составляющая равны между собой. Это говорит о том, что резонанса можно достичь, подобрав емкость или индуктивность [5]. Но емкость и индуктивность, как известно, зависят от геометрических размеров, однако конструкция озонирующего блока не всегда позволяет варьировать размером диэлектрических пластин и воздушного зазора. Подбор емкости усложняется также и тем, что озонатор работает на напряжениях от 7 до 10 кВ. Трансформатор с небольшим изменением индуктивности при таких напряжениях значительно увеличивается в размерах, что нежелательно, так как снижается мобильность установки [6].

Одним из выходов из этого положения, как было сказано выше, является подбор частоты, при которой ток и напряжение совпали бы по фазе. Это позволит добиваться эффекта резонанса без существенного изменения конструкции устройства. Современная радиоэлектроника позволяет собрать генератор частоты небольшого размера, который без труда можно установить в блок управления генератора озона [3].

Подбор частоты в зависимости от размеров разрядного устройства и трансформатора позволит без проведения специальных электрических измерений рассчитывать частоту резонанса. Частоту резонанса можно будет рассчитать, зная размеры диэлектрических барьеров, воздушного промежутка и паспортных данных трансформатора.

Этот расчет позволит уменьшить затраты энергии обыкновенного пользователя. Это является актуальным вопросом, так как электроозонаторы в последнее время находят применение в быту и сельском хозяйстве.

Для того, что бы исследовать явление резонанса в озонаторе, необходимо рассмотреть электрическую схему устройства [1]. Составим схему замещения электроозонатора (рисунок 1):

Рисунок 1 - Схема замещения электроозонатора

где R1 – активное сопротивление рассеяния первичной обмотки трансформатора; R/2 – приведенное активное сопротивление рассеяния вторичной обмотки трансформатора; Rm – активная сопротивление рассеяния контура намагничивания; L1 – индуктивность рассеяния первичной обмотки трансформатора; L/2 – приведенная индуктивность рассеяния вторичной обмотки трансформатора; L3 – индуктивность рассеяния контура намагничивания; Сб – емкость барьеров пластинчатого озонатора; 
Сг – емкость газового промежутка электроозонатора; Rг – активная составляющая газового промежутка электроозонатора; u(t) – напряжение питающей сети.

Представленная схема содержит трансформатор, емкостные составляющие газоразрядного промежутка и диэлектрических барьеров. Активное сопротивление газоразрядного промежутка изображено пунктирной линией (рисунок 1), потому что оно появляется в момент зажигания разряда.

Для проведения расчетов схема замещения электроозонатора преобразуется в эквивалентную электрическую схему (рисунок 2) [6]:

Рисунок 2 - Эквивалентная схема замещения генератора озона

где  - комплекс полного сопротивления первичной обмотки трансформатора;  - комплекс полного сопротивления вторичной обмотки трансформатора;  – комплекс полного сопротивления контура намагничивания; ,  - эквивалентные сопротивления газового промежутка и диэлектрических барьеров озонирующего блока генератора озона;  – комплексные токи в электрических ветвях эквивалентной схемы замещения; 3, б, г – падение напряжения на вторичной обмотке трансформатора, на барьерах электроозонотора и в газовом промежутке;  – напряжение питающей сети в комплексном выражении.

Генератор озона питается сетевым напряжением, следовательно, питающее напряжение в формульном выражении имеет вид:

,                                (1)

где Um – амплитудное значение питающего напряжения.

Напряжение ,  и ток, протекающий через озонирующий блок, определяются по формулам:

,                                                         (2)

,                                                          (3)

,                                                    (4)

Исходя из метода узловых потенциалов, напряжение

,            (5)

Подставив в выражение (5) значения эквивалентных сопротивлений и питающего напряжения, получим зависимость

,       (6)

Таким образом, зная значение напряжения U3, определяется ток, проходящий через озонирующий блок озоногенератора

,               (7)

Подставив в уравнение (4) значения комплексных сопротивлений, получим

,      (8)

Следовательно, падение напряжения на емкости диэлектрических барьеров и воздушного промежутка

,  (9)

,   (10)

Для упрощения расчетов введем коэффициенты А и В, равные

А=,                 (11)

В=,            (12)

Таким образом, знаменатель уравнения (9), (10) примет вид

,                            (13)

Подставив полученное выражение в уравнения (9) и (10), получим выражение для  в комплексной форме

,                 (14)

,                 (15)

Введем в расчет величину φ1, имеющую значение:

,                                 (16)

Перейдя к мгновенным значениям напряжения, получим:

,                        (17)

,                        (18)

Таким образом, используя уравнения (8), (17) и 18), можно определить токи и напряжения озонирующего блока генератора озона. Следовательно, можно рассчитать величину электрических параметров, при которых озонатор войдет в режим резонанса до зажигания разряда.

Электрический резонанс в озонаторе можно получить, если будет соблюдаться условие XL=XC, при этом резонансная частота будет равна:

,                                                  (19)

где ωрез. – частота резонанса; L – индуктивность контура; C – полная емкость контура.

Как известно, до зажигания разряда озонирующий блок можно описать следующими уравнениями:

,                                            (20)

,                                            (21)

где U3 – действующее значение напряжения на озонаторе; Uб – мгновенное значение напряжения на барьере; Uг - мгновенное значение напряжения в газовом промежутке; Соб – общая емкость озонирующего блока; Сб – емкость диэлектрического барьера; Сг – емкость газового промежутка.

Приравняв правые части уравнений (20) и (21), можно определить емкость Соб:

,                                        (22)

Поскольку величина конденсатора зависит от геометрических размеров, емкость его можно определять по формуле

,                                               (23)

где ε0 – электрическая постоянная, 8,85*10-12 Ф/м; ε – диэлектрическая проницаемость; S – площадь диэлектрика; d – расстояние между диэлектриками.

С учетом (23) резонансная частота озонатора до зажигания разряда, если озонирующий блок состоит из двух пластин, будет равна

,                                           (24)

В случае, когда озонирующий блок состоит более чем из двух диэлектрических пластин, формула приобретает вид:

,                                     (25)

где n – количество диэлектрических барьеров.

Приведенное значение L/2 вторичной обмотки трансформатора может быть рассчитано по следующей формуле:

,                                    (26)

где μ0 – магнитная проницаемость сердечника трансформатора; w – число витков обмотки трансформатора; d – диметр проволоки обмотки трансформатора; D – диметр витка обмотки трансформатора.

Подставив значение индуктивности в выражение (26), получим формулу для определения резонансной частоты электроозонатора до момента зажигания разряда:

,                     (27)

При горящем разряде в озонирующем блоке появляется активная составляющая представленная на схеме замещения (рисунок 2) в виде сопротивления. В связи, с появлением активной составляющей, изменятся электрические параметры, необходимые для расчета частоты резонанса при горящем разряде в озонаторе, поэтому сопротивление газоразрядного промежутка zг примет следующий вид:

,                                           (28)

Что приведет к изменению формулы для определения резонансной частоты:

, (29)

Расчет данного выражения позволит определить величину частоты питающего сигнала электроозонатора, при которой данное устройство будет входить в режим электрического резонанса.

Литература

1. Андрейчук В.К. Озонатор / В.К. Андрейчук, Д.А. Нормов, С.В. Вербицкая, Д.А. Овсянников, В.В. Лисицин, А.А. Шевченко, Т.А. Нормова/ патент на изобретение RUS 2198134 30.10.2001.

2. Григораш О.В. Особенности расчета КПД и массогабаритных показателей статических преобразователей /О.В. Григораш, А.А. Шевченко, А.Е. Усков, В.В. Энговатова/ Труды Кубанского государственного аграрного университета. –Краснодар: КубГАУ, 2011. Т. 1. № 30. С. 248-252.

3. Нормов Д.А. Расчет резонансной частоты электроразрядного промежутка озонатора /Д.А. Нормов, А.А. Шевченко, Р.С. Шхалахов, А.В. Квитко/ Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М.: 2007. – №8, С. 23-24.

4. Степура Ю.П. Расчет показателей надежности электротехнических устройств /Ю.П. Степура, А.А. Шевченко, А.В. Квитко, Д.В. Солодкий/ Труды Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2011. Т. 1. № 31. С. 246-249.

5. Шевченко А.А. Влияние диэлектрических барьеров на электрические параметры электроозонатора / А.А. Шевченко, А.В. Квитко / Труды Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2008. – № 1, С. 92-94.

6. Шевченко А.А. Параметры электроозонирования для предпосевной обработки семян кукурузы /А.А. Шевченко/ автореферат на соискание ученой степени кандидат технических наук. – Краснодар: КубГАУ, 2005

References

1. Andrejchuk V.K. Ozonator / V.K. Andrejchuk, D.A. Normov, S.V. Verbickaja, D.A. Ovsjannikov, V.V. Lisicin, A.A. Shevchenko, T.A. Normova/ patent na izobretenie RUS 2198134 30.10.2001.

2. Grigorash O.V. Osobennosti rascheta KPD i massogabaritnyh pokazatelej staticheskih preobrazovatelej /O.V. Grigorash, A.A. Shevchenko, A.E. Uskov, V.V. Jengovatova/ Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. –Krasnodar: KubGAU, 2011. T. 1. № 30. S. 248-252.

3. Normov D.A. Raschet rezonansnoj chastoty jelektrorazrjadnogo promezhutka ozonatora /D.A. Normov, A.A. Shevchenko, R.S. Shhalahov, A.V. Kvitko/ Mehanizacija i jelektrifikacija sel'skogo hozjajstva. – M.: 2007. – №8, S. 23-24.

4. Stepura Ju.P. Raschet pokazatelej nadezhnosti jelektrotehnicheskih ustrojstv /Ju.P. Stepura, A.A. Shevchenko, A.V. Kvitko, D.V. Solodkij/ Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – Krasnodar: KubGAU, 2011. T. 1. № 31. S. 246-249.

5. Shevchenko A.A. Vlijanie dijelektricheskih bar'erov na jelektricheskie parametry jelektroozonatora / A.A. Shevchenko, A.V. Kvitko / Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – Krasnodar: KubGAU, 2008. – № 1, S. 92-94.

6. Shevchenko A.A. Parametry jelektroozonirovanija dlja predposevnoj obrabotki semjan kukuruzy /A.A. Shevchenko/ avtoreferat na soiskanie uchenoj stepeni kandidat tehnicheskih nauk. – Krasnodar: KubGAU, 2005