| УДК 528.117 | UDC 528.117 |
| --- | --- |
| 25.00.00 Науки о Земле | Sciences about Earth |
| К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ ТОЧЕК ОБРАТНОЙ УГЛОВОЙ ЗАСЕЧКОЙ | THE COORDINATES OF THE POINTS BACKWARDS THE ANGULAR NOTCH |
| Соколов Юрий Григорьевич к.т.н., профессор | Sokolov Yuriy Grigoryevich Dr.Sci.Tech., professor |
| Гурский Иван Николаевич доцент | Gurskiy Ivan Nikolaevich associate professor |
| Струсь Сергей Сергеевич к.э.н., доцент | Strus Sergey Sergeyevich Cand.Econ.Sci., associate professor |
| Пшидаток Саида Казбековна к.с-х.н., доцент | Pshidatok Saida Kazbekovna Cand.Agr.Sci., associate professor |
| Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия | Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia |
| Даже при современном развитии геодезической техники отказаться от традиционных способов сгущения плановой сети не представляется возможным. Поэтому в статье рассмотрен случай определения координат точки с использованием обратной угловой засечки и проведена оценка точности их определения. В классических способах решения обратной угловой засечки просчитываются коэффициенты, с помощью которых и получают координаты определяемой точки. Авторами предлагается использовать вспомогательные углы, что приведет к уменьшению объемов вычислений. Кроме того в статье приведены примеры решения по известным формулам Гаусса и через расчет прямой геодезический задачи | Even with the modern development of geodetic techniques to abandon traditional ways a condensation of planned networks is not possible. Therefore, the article describes the case of determination of coordinates of points using backwards the angular notch and the accuracy of their determination. In the classical methods of solving the backwards the angular notch are calculated coefficients, and get the coordinates of the designated point. The authors propose to use auxiliary angles that will reduce the amount of calculation. In addition, the article gives examples of solutions to well-known formulas of Gauss and through the calculation of direct geodetic purpose |
| Ключевые слова: ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ, КООРДИНАТЫ, ОБРАТНАЯ УГЛОВАЯ ЗАСЕЧКА | Keywords: GEODETIC NETWORK, COORDINATES, ACCURACY ASSESSMENT, BACKWARDS ANGULAR NOTCH |

Вопросом определения координат точек обратной угловой засечкой посвящено достаточно много работ. Среди классических способов ее решения следует отметить способы Кнесселя и Деламбра [1,2]. Вместе с тем в литературе предлагаются и другие решения этой задачи. В рассматриваемой работе предлагается определить координаты через вспомогательные углы φ1 и φ2 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема решения обратной угловой засечки через вспомогательные углы

На рисунке 1 β1 и β2 – измеренные горизонтальные углы при определяемой точке P. Точки A, B и C исходные с известными координатами ХА, УА; ХB УB; ХС, УС.

Для ее решения по координатам исходных точек определяют длины сторон S1, S2 и дирекционные углы α1 и α2 решением обратных геодезических задач.

Далее находят сумму вспомогательных углов φ1и φ2

φ1 + φ2 = 360°– (α1– α2) – (β1 + β2).			(1)

Введем обозначение

φ1 + φ2 = А						(2)

Из треугольников ABP и BСP по теореме синусов через вспомогательные углы φ1 и φ2 и измеренные углы β1 и β2 находим длину линии d:

(3)

При равенстве левых частей (3) получают

(4)

Откуда находят коэффициент К, отражающий отношение синусов вспомогательных углов φ1и φ2, который можно вычислить через измеренные углы β1 и β2 и стороны S1, S2.

(5)

Полученные два уравнения с двумя неизвестными позволяют найти синусы углов φ1 и φ2.

(6)

Для решения системы (6) применяют способ подстановки

(7)

Учитывая, что , после замены  = и несложных преобразований получают

, 			(8)

Откуда

(9)

Далее задача решается путем нахождения длины линии d

(10)

По дирекционным углам исходных линий ВА (α1), ВС (α2) и углам γ и δ, вычисляемым по формулам:

(11)

Находят дважды значения дирекционного угла линии ВР ( и его среднего значения

(12)

По формуле прямой геодезической задачи вычисляют координаты пункта P

(13)

Рассмотренную задачу можно существенно упростить (не решая систему двух уравнений с двумя неизвестными). Из рисунка 1 запишем

,	(14)

где

Отсюда:

(15)

Разделим (15) на , получим

(16)

Учитывая, что получим:			(17)

Откуда

(18)

Тогда

, 		(19)

Получив углы φ1 и φ2 задачу можно решать, как и в предыдущем способе или определить координаты точек по формулам Гаусса:

;				(20)

где

Средняя квадратическая ошибка определения положения точки P по трем исходным пунктам согласно [1] будет:

,				(21)

где  – средняя квадратическая ошибка измерения углов

– радиан ( = 206265'')

d1 и d1 – длины сторон АР и СР, вычисленные по координатам точек А, С и Р,

d – находим по формулам (10).

Для более доступного восприятия предложенного приведем решение обратной угловой засечки с использованием вспомогательных углов. Расчеты представим в табличной форме.

Таблица 1 – Вычисление значений вспомогательных углов

| Обозначения, формулы | Значения величин, результаты вычислений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ХА= 9227,01 |  | УА= 666,87 |  |
| B | ХВ= 9518,87 |  | УВ = 1584,74 |  |
| C | ХС= 9325,92 |  | УС = 2698,84 |  |
| β1 | 40°52'21′' |  |  |  |
| β2 | 47°38'07′' |  |  |  |
| ХA-ХВ | -291,86 | S1= |  | 963,16 |
| УA-УВ | -917,87 | - |  | - |
| αBA | 252°21'38′' |  |  |  |
| ХC-ХВ | -192,95 | S2= |  | 1130,68 |
| УC-УВ | 1114,1 | - |  | - |
| αBC | 99°49'31′' |  |  |  |
| γ+δ=αBA-αBC | 152°32'06′' |  |  |  |
| В=γ+δ+β1+β2 | 241°02'34′' |  |  |  |
|  | 1,03969 |  |  | 1,83179 |
| φ1 | 61°22'09′' |  |  |  |
|  | 57°35'16′' |  |  |  |

Далее проведем вычисление координат по формулам Гаусса (20)

Рисунок 2 – Схема обратной угловой засечки по формулам Гаусса

Таблица 2 – Данные к расчетам по формулам Гаусса

| αAP=αBА-180°+φ1 | 133°43'47′' |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| αCP=αBС+180°- φ2 | 222°14'15′' |  |  |
| ХР | 8232,71 | УР | 1706,27 |

Вычисление координат точки P можно произвести решением прямой геодезической задачи через сторону ВР, в этом случае схема углов примет вид рисунок 3

Рисунок 3 – Схема измерений при решении задачи ПГЗ

Таблица 3 – Данные к расчетам при решении задачи ПГЗ

| γ=180°- β1- φ1 | 77°45'29′' |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| δ=180°- β2- φ2 | 74°46'36′' |  |  |
| αBР=αBА–γ | 174°36'8′' |  |  |
| αBР=αBС+δ | 174°36'8′' |  |  |
| αBР средн | 174°36'8′' |  |  |
|  | 1291,89 |  | 1291,89 |
| dср |  | 1291,89 |  |
| Хр=ХВ+d cosαBР |  | 8232,71 |  |
| Ур=УВ+d sinαBР |  | 1706,27 |  |

Оценку точности определения координат точки Р проводим по формуле (21)

Таблица 4 – Сводная таблица полученных величин

| Названия, обозначения | Координаты |  | Приращения |  | Расстояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | У | ∆Х | ∆У |  |
| А | 9227,01 | 666,87 | -994,30 | 1039,40 | 1438,40 |
| В | 9518,87 | 1584,74 | -1286,16 | 121,53 | 1291,89 |
| С | 9325,92 | 2698,84 | -1093,21 | -992,57 | 1476,59 |
| Р | 8232,71 | 1706,27 |  | S1= | 963,16 |
| φ1+φ2 | 118°57'25'' |  |  | S2= | 1130,68 |

Список литературы

- Геодезия: учебное пособие для вузов / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев – М.: Академический Проект, 2013

- Справочник по геодезии. Под редакцией В.Д. Большакова, Г.П. Левчука, книга 2. М., Недра, 1985.

- Ю.Г. Соколов, С.К. Пшидаток, С. С. Струсь «К вопросу уравнивания геодезической цепи из четырехугольников» Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ. – 2015. – № 114(10). – Шифр Информрегистра: IDA [article ID]: 1141510012 – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/12.pdf

References

1.	Geodezija: uchebnoe posobie dlja vuzov / G. G. Poklad, S. P. Gridnev – M.: Akademicheskij Proekt, 2013

2.	Spravochnik po geodezii. Pod redakciej V.D. Bol'shakova, G.P. Levchuka, kniga 2. M., Nedra, 1985.

3.	Ju.G. Sokolov, S.K. Pshidatok, S. S. Strus' «K voprosu uravnivanija geodezicheskoj cepi iz chetyrehugol'nikov» Nauchnyj zhurnal KubGAU [Jelektronnyj resurs]. – Krasnodar: KubGAU. – 2015. – № 114(10). – Shifr Informregistra: IDA [article ID]: 1141510012 – Rezhim dostupa: http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/12.pdf