| УДК 631.363.636 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем К ВОПРОСУ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ГРУБЫХ КОРМОВ В ПРЕССОВАННОМ ВИДЕ Фролов Владимир Юрьевич д-р техн. наук, профессор РИНЦ SPIN-код: 5236-4331; Scopus ID:56735498300 e-mail:frolov_v65@mail.ru Туманова Марина Ивановна аспирант РИНЦ SPIN-код: 1927-7090 e-mail: tumanova - kgau @mail.ru ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Краснодар, Россия В статье приведена классификация измельчителей кормов, разработанная на основе анализа конструкций существующих технических средств по приготовлению кормов, предложена конструктивно-технологическая схема измельчителя грубых кормов в прессованном виде. Проанализированы результаты экспериментальных исследований при решении задачи оптимизации-нахождении оптимального сочетания конструктивно-технологических факторов оборудования, при котором заданное количество всех видов кормов будет произведено с более высоким качеством. В качестве критериев оптимизации были выбраны: энергоемкость, время измельчения материала, средневзвешенная длина частиц Ключевые слова: КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ГРУБЫХ КОРМОВ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ Doi: 10.21515/1990-4665-138-002 | UDC 631.363.636 Processes and machines of Agroengineering systems TO THE QUESTION OF GRINDING ROUGHAGE IN A PRESSED FORM Frolov Vladimir Yurievich Dr. Tech. Sciences, Professor SPIN-code:5236-4331; Scopus ID:56735498300 e-mail:frolov_v65@mail.ru Tumanova Marina Ivanovna Gradute student SPIN-code:1927-7090 e-mail: tumanova - kgau @mail.ru FGBOU VO "Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin», Krasnodar, Russia The article has a classification of fodder shredders developed on the basis of the analysis of the existing technical means for the preparation of fodders. The constructive technological scheme of the grinder for coarse fodder in a pressed form is proposed. The results of experimental studies in solving the optimization problem-finding the optimal combination of constructive-technological factors of equipment are analyzed, in which a predetermined number of all types of feed will be produced with a higher quality. As optimization criteria, the following were chosen: energy intensity, material grinding time, weighted average particle length Keywords: DESIGN-TECHNOLOGICAL SCHEME, GRINDER OF ROUGHAGE, EXPERIMENTAL STUDIES, PERFORMANCE, SPECIFIC ENERGY INTEGRITY |
| --- | --- |

Введение. Рацион кормления животных, сбалансированный по питательным веществам и размерам частиц, которые соответствуют зоотехническим требованиям,  способствуют усвояемости и  повышают продуктивность животных.  В настоящее время важным является вопрос развития отечественного производства сельскохозяйственной техники, используя результаты зарубежных фирм, работающих по современным технологиям.  Поскольку трудоемкость процесса кормления составляет 40% от общих затрат по уходу животными практический интерес представляет разработка и применение мобильных измельчителей для погрузки грубых кормов в прессованном виде, измельчения подачи их как в кормушки, так и в стойла животных для подстилки. При комплексной механизации приготовления кормов на животноводческих фермах все операции технологического процесса, выполняемые на специализированных машинах, должны быть согласованы  между собой по технологическому назначению и по производительности [7].

Технология обработки и приготовления кормов зависит от конкретных особенностей и условий хозяйства, экономической целесообразности применения тех или иных способов обработки кормов, зоотехнических требований, предъявляемых к кормам. При этом набор машин должен быть минимальным, но достаточным для того, чтобы процесс приготовления кормов происходил технологически правильно и экономично. Число машин, входящих в поточные технологические линии подготовки грубых кормов, определяют исходя из требований технологического процесса и их конструктивных особенностей. Технологические линии грубых кормов служат для выполнения операций  механической (накопление, дозирование, измельчение) термохимической или биологической обработки. Механическая обработка грубых кормов включает следующие операции: погрузку, доставку, выгрузку, дозирование, измельчение, дозирование. В зависимости от типа заготовленных грубых кормов места хранения, принятой технологии переработки кормов число операций может увеличиваться или уменьшаться [5,6].

Измельчением называется процесс разделения твердого тела на части механическим путем, то есть приложением внешних сил, превосходящих силы молекулярного сцепления. При приготовлении кормов измельчению подвергаются зерно злаковых, бобовых и масличных культур, мел, соль, прессованные корма, пищевые отходы, сено, солома, корнеклубнеплоды, зеленая масса трав. Теорию резания лезвием разработал академик В.П. Горячкин, а дальнейшее развитие она получила в работах В.А. Желиговского, Г.И. Бремера, А.Н. Карпенко, М.В. Собликова и других ученых. Факторами, которые влияют на процесс резания: удельное давление, скольжение, геометрические параметры ножа, свойства материала из которых изготовлен нож, рабочая скорость ножа, прочность и состояние разрезаемого материала, зазор режущей пары, угол резания, защемление материала. Эффективность работы измельчителя  оценивается по производительности, качеству измельчения, удельной энергоемкости и материалоемкости. Эти показатели в значительной мере обуславливаются их конструктивными параметрами.

Так в измельчителе рулонов Uniball  LUCLAR  измельчающий ротор выполнен в виде диска с диаметром превышающий диаметр рулона, на котором находятся сменные ножи. Дисковый измельчитель рулонов соломы более эффективен в сравнении с барабанным, так как  обеспечивает равномерное измельчение материала без рывков. Длина фракций измельченного материала в стандартной комплектации составляет от 8 до 12 см или 7-8 см при использовании усиленного ротора (с большим количеством ножей). Основной рабочий орган в измельчителе рулонов ИР-8  - барабан-измельчитель, расположенный в передней части камеры, с помощью установленных на нём ножей (лезвий), обеспечивает измельчение материала. Разгрузочное устройство имеет возможность с помощью гидравлики изменять высоту и дальность выброса измельчённого материала. Работа измельчителя рулонов корма ИРК-145 основана на организации встречного вращения находящегося в барабане измельчителя рулона корма и фрезы, которая представляет из себя диск с 8-ю ножами, находящийся в нижней части днища барабана. Рулон прижимается к фрезе под действием собственного веса, в результате чего происходит измельчение прессованной массы грубых кормов. Измельченная масса попадает в полость под фрезой, попадет на лопасти крыльчатки ротора, под их действием выносится вверх и поступает в выгрузной рукав. Принцип работы измельчителя соломы ИС-2000 состоит в том, что сырье с помощью транспортера поступает в барабан измельчителя соломы. Измельчение происходит режущими ножами, установленными на барабанах измельчителя. Разрушенная солома подается на молотковую дробилку.

Таблица 1 - Технические характеристики измельчителей

| Наименование параметров | Показатели измельчителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИСРК-12 | ИРК-145 | ИРТ-Ф-80 | ИГК-5 | ИРТ-165 | ИСС-180 | ИР-1,8 | ИРР-1М |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 6300 2200 2500 | 3800 2400 2500 | 4400 5000 3450 | 5500 2100 2650 | 11550 3025 3630 | 1000 2600 3300 | 6100 2875 3100 | 2370 2100 2300 |
| Производитель-ность, т/ч | 7,6 | 3,18 | 3…8 | 3,5 | 16 | 2,5 | 3,9 | 2,0 |
| Установленная мощность привода, кВт | 70 | 50 | 58,8 | 40 | 160 | 49 | 55 | 40 |
| Измельчающий аппарат | Шнек с измель-чаю-щими ножами | Диск с 8-ю ножа-ми | Мо-лотки | Шти-фты | Мо-лотки | Ножи, молотки | Мо-лотки | Мо-лотки |
| Грузоподъём-ность, т | 3,5-4,0 | 0,8 | - | 1,6 | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |

Проведенный анализ показывает, что с точки зрения снижения затрат в линиях приготовления и раздачи грубых кормов, рациональнее применять универсальные машины, позволяющие объединить в одной конструктивно-технологической схеме ряд технологических операций. На основе этого разработаны классификация и конструктивно–технологическая схема измельчителя грубых кормов, которые позволяют снизить затраты труда, средств и энергии.

Цель исследования - снижение энергоемкости [8] процесса измельчения, путем разработки измельчителя с дисковым рабочим органом, оснащенным комбинированными режущими сегментами, и обоснование его  конструктивно-режимных параметров.

Анализируя существующие технические средства для  измельчения и раздачи кормов животным, измельчители можно классифицировать последующим признакам: по роду использования; по конструктивному исполнению; по способу подачи корма; по расположению режущего аппарата; по конструкции режущего аппарата; по способу измельчения кормов; по виду резания; по виду измельчающих элементов; по способу выгрузки кормов.

Анализ классификации [1], представленный на рисунке 1, позволил сделать вывод о том, что существует проблема: есть продуктовая линейка  машин для приготовления кормов, но  для малых форм хозяйствования таких машин нет. Было намечено перспективное направление в разработке и создании технических средствс низкой энергоемкостью, чтобы повысить эффективность работы в фермерских хозяйствах.

Методика исследований. Разработана следующая конструктивно-технологическая схема измельчителя, которая включает в себя: бункер, измельчающий рабочий орган конусного типа с зубчатыми измельчающими элементами и двухплоскостными сегментами, лопастное колесо, выгрузной воздуховод (патент № 2581488, патент №№163827). Измельчитель работает следующим образом (рис.2,3).Корма, заготовленные в рулонные тюки  2, загружают в вертикальный цилиндрический  бункер 1 с шнековой навивкой 8, размещенный на раме с ходовой частью 5,  накалывают на иглу 7.

Измельчительгрубых кормов

для грубых кормов

для сочных кормов

для сухих концентрированных кормов

По виду и назначению кормов

По форме монолита

прессованные рулоны

прессованные тюки

россыпной корм

По роду использования

По конструктивному исполнению

полуприцепные

навесные

подвесные

наземные

По способу подачи корма

принудительной

гравитационный

воздушным потоком вентилятора

разряжением

По расположению режущего аппарата

наклонные

вертикальные

По конструкции режущего аппарата

барабанные

дисковые

шнековые

битерные

По способу измельчения кормов

плющение

резание

истирание

раскалывание

По виду резания

наклонное

скользящее

По виду измельчающему элементу

двухплоскостными ножами

сегментами с зубчатой насечкой

сегментами без насечки

мобильные

прицепные

транспортером

горизонтальные

дробление ударом

стационарные

самотеком

нормальное

Рисунок 1 - Схема классификации измельчителей грубых кормов

За счет взаимодействия рулонного тюка с навивкой 8 и сил гравитации,  принудительно  тюк подается на измельчающий рабочий орган конусного типа 3. При взаимодействии материала с зубчатыми измельчающими элементами 11  и измельчающими двухплоскостными дугового профиля сегментами 13  происходит измельчение как вдоль так и поперек волокон [2,3,4].

| Рисунок 2- Общий вид измельчителя | Рисунок 3- Измельчающий рабочий орган |
| --- | --- |

Измельченный материал поступает в ромбообразные отверстия 12, откуда подается  посредством лопастного колеса 4 в выгрузной воздуховод 6, посредством которого загружается в кормушки животных.

В процессе экспериментальных исследований  решались вопросы по изучению физико-механических свойств стебельных кормов; исследованию процессов измельчения грубых кормов; оценка работоспособности предлагаемой конструктивно-технологической схемы измельчителя;  выбор наиболее значимые факторы, влияющие на процессы в измельчителе, и оптимизация основных параметров, влияющих на эффективность рабочего процесса. Задача оптимизации заключается в нахождении оптимального сочетания конструктивно-технологических факторов оборудования, при котором заданное количество всех видов кормов будет произведено с более высоким качеством.

Результаты исследований. В результате поисковых исследований было выбрано оптимальное количество зубчатых сегментов, расположенных по периметру измельчающего рабочего органа Z=6-9; количество измельчающих двухплоскостных дугового профиля сегментов n=7-9; угол  между измельчающим рабочим органом конусноготипа и горизонтальными зубчатыми измельчающими элементами  α=300 до 350.Поэтому дальнейшие экспериментальные исследования по оптимизации конструктивно-режимных параметров измельчителя грубых кормов [2]. График экспериментальной зависимости удельной энергоемкости Nуд  на рисунке 4.2 показывает, что максимальные затраты удельной энергоемкости Nуд =0,0079 кВт ч/кг  находятся  при угловой скорости  вращения  измельчающего  рабочего органа  равной  ω= 3,14 с-1. В первоначальный момент времени, затраты энергии минимальные  и составляют Nуд =0,005 кВт ч/кг , поэтому  вначале показатель удельной энергоемкости низкий, а затем нарастает.

Рисунок 4-График экспериментальных зависимостей средневзвешенной длины частиц, удельной энергоемкости, производительности отколичество измельчающих двухплоскостных дугового профиля сегментов, n

Выводы

Анализ материалов исследований по зарубежным и отечественным литературным источникам показывает, что перспективным направлением заготовки и хранения грубых кормов является их прессование в рулоны и тюки. Разработанная классификация технических средств, предназначенных для раздачи кормов позволяет определить перспективное направление в создании указанных средств.

На основании проведенных исследований разработана конструктивно-технологическая схема раздатчика-измельчителя грубых кормов, заготовленных в прессованном виде, разработана программа и методика экспериментальных исследований.

Экспериментальные исследования подтвердили теоретические предпосылки для расчета конструктивно-режимных параметров раздатчика-измельчителя, такие как: угловая cкорость вращения измельчающего рабочего органа, ɷ = 4,6-4,8, с-1, количество зубчатых сегментов, расположенных по периметру измельчающего рабочего органа, z = 9; количество измельчающих двухплоскостных дугового профиля сегментов, n = 8; угол между измельчающим рабочим органом конусного типа и горизонтальными зубчатыми измельчающими элементами, α = 40o при этом удельная энергоемкость процесса составляет Nуд = 0,05 – 0,079 кВт·ч/кг.

Литература

1.	Фролов, В.Ю. Классификация раздатчиков -измельчителей кормов / В.Ю. Фролов, Д.П. Сысоев, М.И. Туманова // Техника и оборудование для села. -2015. -№ 7, -С.18-20.

2.	Фролов, В.Ю. Раздатчик-измельчитель грубых кормов  [Текст] / В.Ю. Фролов, Д.П.Сысоев, М.И. Туманова  // Сельский механизатор. – 2014. - № 3(61). – С.24-25.

3.	Фролов В.Ю. Анализ факторов, влияющих на оптимальные конструктивно-режимные параметры раздатчика-измельчителя/ Фролов В.Ю., Туманова М.И.// В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 2016. С. 260-261.

4.	Фоменко, В.П. Аналитические зависимости, полученные в результате исследований и их анализ / В.П. Фоменко, М.И. Туманова // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И. С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017. С. 644-645.

5.	Туманова, М.И. К вопросу по совершенствованию технических средств измельчения прессованных  грубых кормов / М.И. Туманова // В сборнике: Инновационные тенденции развития российской науки материалы X Международной научно-практической конференция молодых ученых, посвященной Году экологии и 65-летию Красноярского ГАУ. 2017. С. 191-193.

6.	Кулаковский И.В. и др. Машины и оборудование для приготовления кормов. Ч.II: Справочник/ И.В. Кулаковский, Ф.С. Кирпичников, Е.И. Резник. - М.: Росагропромиздат , 1988.-286 с.: ил.

7.	Завражнов А. И. Технологическое проектирование ферм и комплексов./ А.И. Завражнов. - Алма-Ата.: Казнар. 1982.- 282 с.

8.	Михеенко, А.А. Энергосберегающие технологии при уборке незерновой части урожая и зернобобовых культур / Михеенко А.А, Брусенцов А.С.// В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей  по материалам IX Всероссийской конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 2016. С. 372.

References

1.	Frolov, V.Ju. Klassifikacija razdatchikov -izmel'chitelej kormov / V.Ju. Frolov, D.P. Sysoev, M.I. Tumanova // Tehnika i oborudovanie dlja sela. -2015. -№ 7, -S.18-20.

2.	Frolov, V.Ju. Razdatchik-izmel'chitel' grubyh kormov  [Tekst] / V.Ju. Frolov, D.P.Sysoev, M.I. Tumanova  // Sel'skij mehanizator. – 2014. - № 3(61). – S.24-25.

3.	Frolov V.Ju. Analiz faktorov, vlijajushhih na optimal'nye konstruktivno-rezhimnye parametry razdatchika-izmel'chitelja/ Frolov V.Ju., Tumanova M.I.// V sbornike: Nauchnoe obespechenie agropromyshlennogo kompleksa. Otvetstvennyj za vypusk: A.G. Koshhaev. 2016. S. 260-261.

4.	Fomenko, V.P. Analiticheskie zavisimosti, poluchennye v rezul'tate issledovanij i ih analiz / V.P. Fomenko, M.I. Tumanova // V sbornike: Nauchnoe obespechenie agropromyshlennogo kompleksa. Sbornik statej po materialam H Vserossijskoj konferencii molodyh uchenyh, posvjashhennoj 120-letiju I. S. Kosenko. Otv. za vyp. A. G. Koshhaev. 2017. S. 644-645.

5.	Tumanova, M.I. K voprosu po sovershenstvovaniju tehnicheskih sredstv izmel'chenija pressovannyh  grubyh kormov / M.I. Tumanova // V sbornike: Innovacionnye tendencii razvitija rossijskoj nauki materialy X Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencija molodyh uchenyh, posvjashhennoj Godu jekologii i 65-letiju Krasnojarskogo GAU. 2017. S. 191-193.

6.	Kulakovskij I.V. i dr. Mashiny i oborudovanie dlja prigotovlenija kormov. Ch.II: Spravochnik/ I.V. Kulakovskij, F.S. Kirpichnikov, E.I. Reznik. - M.: Rosagropromizdat , 1988.-286 s.: il.

7.	Zavrazhnov A. I. Tehnologicheskoe proektirovanie ferm i kompleksov./ A.I. Zavrazhnov. - Alma-Ata.: Kaznar. 1982.- 282 s.

8.	Miheenko, A.A. Jenergosberegajushhie tehnologii pri uborke nezernovoj chasti urozhaja i zernobobovyh kul'tur / Miheenko A.A, Brusencov A.S.// V sbornike: Nauchnoe obespechenie agropromyshlennogo kompleksa. Sbornik statej  po materialam IX Vserossijskoj konferencii molodyh uchenyh. Otvetstvennyj za vypusk: A.G. Koshhaev. 2016. S. 372.