| УДК 630*432 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические науки) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРУНТОМ ФРЕЗЫ-МЕТАТЕЛЯ ЛЕСОПОЖАРНОГО ГРУНТОМЕТА-ПОЛОСОПРОКЛАДЫВАТЕЛЯ Гнусов Максим Александрович к.т.н. mgnusov@yandex.ru Драпалюк Михаил Валентинович д.т.н., профессор michael1@yandex.ru Попиков Петр Иванович д.т.н., профессор popikovpetr@yandex.ru Петков Александр Федорович Аспирант alexanderpetkoff@mail.ru ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация: Статья знакомит с исследованием по созданию имитационной физико-математической модели рабочего процесса грунтомета-полосопрокладывателя, производящего метание почвогрунта направленным потоком. Задача, решаемая с помощью данной работы, направлена на оптимизацию процесса резания и выброса в заданном направлении почвогрунта с минимальными энергозатратами при максимальной дальности выброса. Описана методика расчета фрезы-метателя, ориентированная на формирование требуемого количества почвогрунта для создания минерализованной полосы на кромке лесного низового пожара. Улучшая и реализовывая полноценное воспроизведение физико-математических моделей с помощью имитации процесса, можно экономить ресурсы на разработку агрегатов лесного хозяйства. В работе представлен продуктивный метод обработки почвогрунта фрезами-метателями, способствующий снижению энергопотребления за счет формирования ориентированных минерализованных потоков почвогрунта. Для физико-математического описания процесса составлена имитационная программа, которая позволяет опробовать конкретную задачу минимизации энергозатрат при максимальной дистанции выброса почвогрунта с постоянной плотностью потока к частоте вращения фрез-метателей Ключевые слова: ФРЕЗА-МЕТАТЕЛЬ, ПОЧВОГРУНТ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, НАПРАВЛЕННЫЙ ПОТОК DOI: http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-159-007 | UDC 630*432 05.20.01 Technologies and means of agricultural mechanization (technical sciences) MATHEMATICAL MODEL FOR INTERACTION OF ROTATING WORKING BODY OF FOREST A FIRE EXTINGUISHING MACHINE WITH THE SOIL Gnusov Maxim Alexandrovich Cand.Tech.Sci. mgnusov@yandex.ru Drapalyuk Mikhail Valentinovich Dr.Sci.Tech., Professor michael1@yandex.ru Popikov Peter Ivanovich Dr.Tech.Sci., Professor popikovpetr@yandex.ru Petkov Alexander Fedorovich graduate student alexanderpetkoff@mail.ru Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russian Federation The article introduces a study on the creation of a simulated physical and mathematical model of the working process of a strip thrower, throwing soil in a directed flow. The problem solved with the help of this work is aimed at optimizing the cutting and ejection process in a given direction of the soil with minimal energy consumption with a maximum emission range. The article describes a methodology for calculating the milling thrower, which is oriented to the formation of the required amount of soil to create a mineralized strip at the edge of a forest bottom fire. Improving and realizing the full reproduction of physical and mathematical models using process simulations, you can save resources on the development of forestry aggregates. The study presents a productive method of processing soil with milling cutters, which helps to reduce energy consumption due to the formation of oriented mineralized flows of soil. For a physical and mathematical description of the process, a simulation program has been compiled that allows you to test the specific task of minimizing energy consumption at a maximum distance of soil discharge with a constant flow density to the rotational speed of the milling throwers Keywords: CUTTER-THROWER, SOIL, MODELING, ENERGY CONSUMPTION, DIRECTED FLOW |
| --- | --- |

Повышение эффективности работы грунтометательных агрегатов с почвогрунтом непрерывного действия с высокой частотой вращения фрез-метателей с возможностью направления потока почвогрунта является важной научной задачей. На текущей ступени развития науки и техники одним из основных этапов разработки наукоемкой продукции является моделирование сложных систем и процессов, поскольку современные технологии являются чрезвычайно сложными техническими объектами. При создании лесопожарной грунтометательной машины с высокими производительностью и качеством работы целесообразно использовать математическое моделирование. Основными технологическими требованиями работы лесопожарного грунтомета-полосопрокладывателя являются сдвиг лесной подстилки в сторону, противоположную от кромки лесного пожара, качественная подготовка почвогрунта и формирование на его основе вала и направленный выброс почвогрунта на кромку лесного пожара. Кроме того, необходимо обеспечить эффективность, высокую производительность и надежность создаваемой машины. Все это достигается благодаря оригинальной конструкции лесопожарного грунтомета-полосопрокладывателя (рисунок 1), содержащего раму 1, механизм навески 2, рыхлитель, сферические диски, фрезы-метатели 8 и 9, шнек 3,  сферические диски 5, которые имеют съемную режущую кромку с полукруглыми вырезами 6, выполненную из отдельных сегментов, гидромоторы 4, 7, 11. Привод сферических дисков, шнека и фрез-метателей осуществлен от отдельных гидромоторов. Фрезы -метатели 8 и 9 установлены на уровне дна борозды, поэтому они не фрезеруют поверхность задернелой почвы, а только дополнительно измельчают почву из почвенного вала и отбрасывают мелкие фракции почвы из почвенного вала в требуемом направлении, что значительно снижает энергозатраты и позволяет увеличить в 1,5-2 раза поступательную скорость агрегата [1].

Рисунок 1 - Общий вид лесопожарного грунтомета-полосопрокладывателя

Математическая модель рабочего процесса лесопожарного полосопрокладывателя с гидроприводом рабочих органов описывает механические процессы (вращение и движение сферических дисков и фрез-метателей, взаимодействие сферических дисков и фрез-метателей с грунтом и препятствиями, движение грунта в пространстве) и связывает гидравлическую и механическую подсистемы:

.              (1)

где JМ, JР, JП – моменты инерции гидромотора, фрез-метателей, передачи, приведенные к оси вращения  диска или фрез-метателей; QМ – расход рабочей жидкости гидромотором; PМ и P0 – давление на входе и выходе гидромотора; NШП и NЭП – количество элементов грунта и препятствия (корни, пни, камни), взаимодействующие с режущей кромкой диска и лопатками фрез-метателей; ri – расстояние от оси фрез-металелей до взаимодействующего с фрезой-метателем i-го элемента грунта или препятствия; FВУП – касательная составляющая силы воздействия i-го элемента грунта и препятствия на фрезу-метатель; МСТ – момент силы сухого трения при вращении фрезы-метателя; kВТ – коэффициент вязкого трения.

Для имитации механического поведения элементов грунта используется метод динамики частиц [2–5]. Описание почвогрунта в модели имитации процесса определено исходя из возможности применения мощных современных компьютеров. В процессе применения конечно-элементного приближения почвогрунт определен как соотношение большого количества (порядка 103–105) отдельных шарообразных элементов. Размеры элементов могут быть как одинаковыми для упрощения исследования, так и разными для исключения неблагоприятных эффектов периодичности плотной упаковки элементов [6-9]. Элементы грунта механически участвуют в процессе, как между собой, так и с рабочими поверхностями ротора-метателя машины.

Степень взаимосвязи фрезы-метателя (рабочих плоскостей) и почвогрунта (имитируемой среды) cП содержит основу, заложенную в имитационной модели, при этом не принимается во внимание коэффициент демпфирования kП из-за скольжения частиц грунта о гладкую сталь.

Состояние процесса моделирования движения частиц почвогрунта в математическом описании взаимодействия элементов почвогрунта с рабочим органом описано следующей системой уравнений:

;

;                                                                        (2)

.

где NШП– количество шаров в модели.

Силы FВУП вязкоупругого взаимодействия почвенных шаров с элементами фрезы-метателя задаются в следующем виде:

;

;                   (3)

.

где NШП – количество шаров в модели ротора-метателя.

Фреза-метатель в модели состоит из четырех прямоугольных метательных частей лопаток (каждая из лопаток состоит из двух треугольников) [10-12], четырех режущих кромок лопаток, расположенных в плоскости вращения и состоящих из двух треугольников каждая, а также задней круговой стенки, собирающей почвогрунт на лопатки, состоящие из восьми треугольников (рисунки 2 и 3).

В программе моделирования фреза-метатель производит перемещение 22 базовых точек вокруг центрального вала. При этом координаты базовых точек задавались следующими выражениями:

- базовые точки оси:

(4)

.

Рисунок 2 – Представление в модели ротора (две проекции)

- базовые точки метательных частей лопаток:

(5)

.

Рисунок 3 – Схема индексации базовых точек и элементарных треугольников ротора

- дополнительные базовые точки задней круговой стенки:

(6).

- базовые точки режущих кромок лопаток:

(7)

где i = 1 ... 4 – номер лопатки; (xГ, yГ, zГ) – координаты условного компоновочного центра грунтомета; xР, yР, zР – смещение фрез-метателей относительно центра грунтомета; BЛ – ширина лопатки фрез-метателей; RР – радиус фрез-метателей; ωР – угловая скорость вращения фрез-метателей; t – время; (RР1, φ1), (RР2, φ2) – полярные координаты дальней и ближней точек режущих кромок, принятые в модели равными RР1 = 0,85 RР, RР2 = 0,23 RР, φ1 = 15О, φ1 = 60О.

Рабочие поверхности фрез-метателей состоят из совокупности элементарных треугольников:

Т1(P1, P2, P4),  Т2(P1, P3, P4),  Т3(P1, P2, P6),  Т4(P1, P5, P6),

Т5(P1, P2, P8),  Т6(P1, P7, P8),  Т7(P1, P2, P10),  Т8(P1, P9, P10),

Т9(P2, P4, P11),  Т10(P2, P8, P11),  Т11(P2, P8, P12),  Т12(P2, P6, P12),                    (8)

Т13(P2, P6, P13),  Т14(P2, P10, P13),  Т15(P2, P4, P14),  Т16(P2, P10, P14),

Т17(P1, P3, P16),  Т18(P3, P15, P16),  Т19(P1, P5, P18),  Т20(P5, P17, P18),

Т21(P1, P7, P20),  Т22(P7, P19, P20),  Т23(P1, P9, P22),  Т24(P9, P21, P22).

где Pi – обозначение i-й базовой точки. Таким образом, фреза-метатель в модели состоит из 24 элементарных треугольных поверхностей, вращающихся с постоянной скоростью относительно оси.

Технологические параметры грунтомета-полосопрокладывателя задаются перед началом проведения компьютерного эксперимента, также есть возможность внесения данных физико-механических свойств почвогрунта с выводом на экран трех основных проекций агрегата с результатом имитации процесса, отображаемого во времени и пространстве с учетом сопротивления вращению фрез-метателей (рисунок 4).

Рисунок 4 – Вывод на экран результатов моделирования в разработанной программе

Базовую часть модели составляет решение системы дифференциальных и алгебраических уровней, которое лежит в основе компьютерной программы для моделирования процесса работы лесопожарного грунтомета-полосопрокладывателя. При разработке программы использовался язык программирования ObjectPascalа, средой разработки выступила BorlandDelphi.

Основные технические характеристики программы:

- количество элементов грунта от 2000 до 10000;

- ориентировочное время проведения одного компьютерного эксперимента- около 5 мин (при тактовой частоте процессора 3 ГГц).

Первые компьютерные эксперименты показали, что машина работоспособна и пригодна для тушения лесных пожаров: почвогрунт выбрасывается на среднее расстояние около 15 м; основная доля летящего почвогрунта (около 40 %) попадает в полосу шириной 0,6 м от границы машины; производительность составляет около 45 кг/с, потребляемая мощность одного рабочего органа фрезы-метателя составляет порядка 9 кВт.  Фрезы-метатели установлены на уровне дна борозды и в процессе работы совмещают отрезание почвенного вала (формируют пласт стружки) почвогрунта, а также дополнительно измельчают почву из почвенного вала и отбрасывают мелкие фракции почвы из него в требуемом направлении, что значительно снижает энергозатраты и позволяет увеличить в 1,5-2 раза поступательную скорость агрегата.

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-38-60041/19 – Совершенствование методологической базы моделирования системы и процессов ликвидации лесных пожаров направленно-регулируемым потоком грунта.

Библиографический список

- Пат. 2684940 РФ,МПКЕ02F 3/18 (2006.01) E02F 5/00 (2006.01) A62C 3/02 92006.01).Пожарный грунтомет-полосопрокладыватель[Текст] / И.М. Бартенев, П.И. Попиков, С.В. Малюков, С.В. Зимарин, Н.А. Шерстюков ;заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова». – 2018125062, 09.07.2018. – Заявл.09.07.2018; опубл. 16.04.2019.

- Драпалюк М.В. Математическая модель процесса подачи и выброса грунта рабочими органами комбинированной машины для тушения лесных пожаров [Текст] / Драпалюк М.В., Бартенев И.М., Гнусов М.А., Дручинин Д.Ю. и др.// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 84. С. 232-246.

- Hoover W.G. Atomistic Nonequilibrium Computer Simulations // Physica A. – 1983. – Vol. 118. – P. 111-122.

- Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой динамике. – М.: Наука, 1982. – 392 с.

- Хокни Р., Иствуд Дж. Численное моделирование методом частиц. – М.: Мир, 1987. – 638 с.

- Григорьев Ю.Н., Вшивков В.А., Федорук М.П. Численное моделирование методами частиц-в-ячейках. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – 360 с.

- Кривцов А.М., Кривцова Н.В. Метод частиц и его использование в механике деформируемого твердого тела // Дальневосточный математический журнал ДВО РАН. – 2002. – Т. 3. – № 2. – С. 254-276.

- Español P. Hydrodynamics from Dissipative Particle Dynamics. // Phys. Rev. E. – 1995. – Vol. 52. – P. 1734–1742.

- Jakob C., Konietzky H. Particle Methods. AnOverview. – Freiberg, 2012. – 24 p.

- Bolintineanu D.S., Grest G.S., Lechman J.B., Pierce F., Plimpton S.J., Schunk P.R. Particle Dynamics Modeling for Colloid Suspensions // Comp. Part. Mech. – 2014. – Vol. 1. – P. 321-356.

- Zhen Li, Xin Bian, Yu-Hang Tang, Karniadakis G.E. A Disspative Particle Dynamics Method for Arbitrary Complex Geometries // arXiv:1612.08761v1.

- Kovalev O.O. On Simulation of Hydraulic Fracturing Using Particle Dynamics Method // Proc. of Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. – St. Petersburg, 2013. – P. 285-291.

References

1.	Pat. 2684940 RF,MPKE02F 3/18 (2006.01) E02F 5/00 (2006.01) A62C 3/02 92006.01).Pozharnyj gruntomet-polosoprokladyvatel'[Tekst] / I.M. Bartenev, P.I. Popikov, S.V. Maljukov, S.V. Zimarin, N.A. Sherstjukov ;zajavitel' i patentoobladatel' FGBOU VO «VGLTU im. G.F. Morozova». – 2018125062, 09.07.2018. – Zajavl.09.07.2018; opubl. 16.04.2019.

2.	Drapaljuk M.V. Matematicheskaja model' processa podachi i vybrosa grunta rabochimi organami kombinirovannoj mashiny dlja tushenija lesnyh pozharov [Tekst] / Drapaljuk M.V., Bartenev I.M., Gnusov M.A., Druchinin D.Ju. i dr.// Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2012. № 84. S. 232-246.

3.	Hoover W.G. Atomistic Nonequilibrium Computer Simulations // Physica A. – 1983. – Vol. 118. – P. 111-122.

4.	Belocerkovskij O.M., Davydov Ju.M. Metod krupnyh chastic v gazovoj dinamike. – M.: Nauka, 1982. – 392 s.

5.	Hokni R., Istvud Dzh. Chislennoe modelirovanie metodom chastic. – M.: Mir, 1987. – 638 s.

6.	Grigor'ev Ju.N., Vshivkov V.A., Fedoruk M.P. Chislennoe modelirovanie metodami chastic-v-jachejkah. – Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2004. – 360 s.

7.	Krivcov A.M., Krivcova N.V. Metod chastic i ego ispol'zovanie v mehanike deformiruemogo tverdogo tela // Dal'nevostochnyj matematicheskij zhurnal DVO RAN. – 2002. – T. 3. – № 2. – S. 254-276.

8.	Español P. Hydrodynamics from Dissipative Particle Dynamics. // Phys. Rev. E. – 1995. – Vol. 52. – P. 1734–1742.

9.	Jakob C., Konietzky H. Particle Methods. AnOverview. – Freiberg, 2012. – 24 p.

10.	Bolintineanu D.S., Grest G.S., Lechman J.B., Pierce F., Plimpton S.J., Schunk P.R. Particle Dynamics Modeling for Colloid Suspensions // Comp. Part. Mech. – 2014. – Vol. 1. – P. 321-356.

11.	Zhen Li, Xin Bian, Yu-Hang Tang, Karniadakis G.E. A Disspative Particle Dynamics Method for Arbitrary Complex Geometries // arXiv:1612.08761v1.

12.	Kovalev O.O. On Simulation of Hydraulic Fracturing Using Particle Dynamics Method // Proc. of Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”. – St. Petersburg, 2013. – P. 285-291.