| УДК 628.517.2 | UDC 628.517.2 |
| --- | --- |
| 05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах (технические науки) | 05.13.10 - Management in social and economic systems (technical sciences) |
| Расчет шума в жилой застройке | CALCULATION OF NOISE IN RESIDENTIAL BUILDINGS |
| Чернышева Наталья Викторовна к.б.н., профессор РИНЦ SPIN-код: 5199-7071 nv.chernisheva@yandex.ru Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия | Chernysheva Nataliya Viktorovna Cand.Sci.Biol., professor RSCI SPIN-code: 5199-7071 nv.chernisheva@yandex.ru Kuban state agrarian university named after I.T.Trubilin , Krasnodar, Russia |
| Осепян Яна магистр 2 курса кафедры прикладной экологии yana-hovsepyan@mail.ru Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия, Калинина 13 | Osepyan Yana 2nd year master of the Department of Primed Ecology yana-hovsepyan@mail.ru Kuban state agrarian university named after I.T.Trubilin , Krasnodar, Russia, Kalinin 13 |
| Францева Татьяна Петровна к.т.н., доцент РИНЦ SPIN-код: 9613-7395 tatian-81@mail.ru Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия | Frantseva Tatiana Petrovna Cand.Sci.Tech., assistant professor RSCI SPIN-code: 9613-7395 tatian-81@mail.ru Kuban state agrarian university named after I.T.Trubilin , Krasnodar, Russia |
| Черняева Алина Азатовна магистр 2 курса кафедры прикладной экологии ms.malin_ko@inbox.ru Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия | Chernyaeva Alina Azatovna 2nd year master of the Department of Primed Ecology ms.malin_ko@inbox.ru Kuban state agrarian university named after I.T.Trubilin , Krasnodar, Russia, Kalinin 13 |
| Стрельников Виктор Владимирович д.б.н., профессор РИНЦ SPIN-код: 2808-3170 strelecol@yandex.ru Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия | Strelnikov Viktor Vladimirovich Dr.Sci.Biol., Professor RSCI SPIN-code: 2808-3170 strelecol@yandex.ru Kuban state agrarian university named after I.T.Trubilin , Krasnodar, Russia |
| В статье произведен расчет шума в жилой застройке. Жилая застройка является частью социо-экосистемы. Проанализировано влияние шума на здоровье людей и предложены меры по его снижению | The article calculates noise in residential buildings. The inhabited building is a part of socio-ecosystem. We analyze the influence of noise on health of people; measures on its decrease are offered as well |
| Ключевые слова: ШУМ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА, ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-177-016 | Keywords: NOISE, ENVIRONMENT, RESIDENTIAL DEVELOPMENT, HUMAN HEALTH |

Введение. Загрязнение атмосферы — не единственный вид загрязнения, который наносит вред живым существам на планете. Из сведений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), шум – одна из самых опасных экологических угроз здоровью.

Шумовое загрязнение негативно сказывается на жизни миллионов людей. Исследования показали, что существует прямая связь между шумом и здоровьем. Проблемы, связанные с шумом, включают заболевания, связанные со стрессом, высокое кровяное давление, речевые помехи, потерю слуха, нарушение сна и потерю производительности. Потеря слуха, вызванная шумом, является наиболее распространенным и часто обсуждаемым эффектом для здоровья, но исследования показали, что воздействие постоянного или высокого уровня шума может вызвать бесчисленные неблагоприятные последствия для здоровья. В физическом плане учащается пульс, повышается давление, а также появляются постоянные головные боли и в случае постоянного громкого шума может произойти сердечный приступ. В свою очередь шум может привести к усталости, депрессии, тревоги и истерии не только у людей, но и у животных. Из-за шума невозможно сфокусироваться, что приводит к низкой производительности труда. Из предоставленных данных Европейского агентства по окружающей среде, шум служит предпосылкой 16 600 преждевременных смертей и более 72 000 госпитализаций каждый год только в Европе [2, 3].

Для проведения исследования была выбрана улица Московская, проходящая через микрорайоны «Музыкальный» и район ЗИП, расположенные в Прикубанском округе, города Краснодар.

Актуальность исследования связана с тем, что шумовое загрязнение является одним из самых негативно воздействующих факторов влияния на здоровье человечества.

Материалы исследования. В методике данного исследования учитываются такие показатели как уровень шума в исследуемой точке

L и.ш. – степень воздействия шума от автотранспорта;

∆Lрас – понижение воздействия звука по причине рассеивания в пространстве; дБА;

∆Lвоз – уменьшение уровня звука в связи с затуханием в воздухе, дБА,

∆Lзел – при помощи зеленых насаждений понижение уровня звука, дБА;

∆Lэ – уменьшение звука с помощью экрана (здания), дБА.

Результаты исследования. Суть метода заключается в том, что нужно рассчитать уровень звука в исследуемой точке, а именно от источника шума, в данном случае, автотранспорта, который движется по уличной магистрали до площадки для отдыха, находящейся в жилом комплексе [3].

Рисунок 1. Карта-схема площадки для расчета уровня шума в жилом

комплексе

Исходные данные для домов по адресу Московская 148 лит 2 и Московская 84 соответственно:

rn1 = 63,8 м

rn2 = 57 м

δ1 = 20 м

δ2 = 15 м

W1= 17 м

W2= 15 м

Lи.ш1=85 дБА

Lи.ш2=80 дБА

В заданной точке уровень звука можно рассчитать по формуле 1 [1]:

Lрт = L и.ш. - ∆Lрас - ∆Lвоз - ∆Lзел - ∆Lэ –∆Lзд ,		             (1)

Lрт1 = 85 – 9,3-0,32-0-22,5-14,45 = 38,43 дБА.

Lрт2 = 80 – 8,8-0,285-0-22,4-12,75 = 35,77 дБА.

На понижение уровня звука в формуле не учитывают воздействие ветра и травяного покрытия.

По формуле 2 можно рассчитать уменьшение воздействия уровня звука в связи рассеиваний его в пространстве.

∆Lрас = 10lg⋅ rnr0,					   (2)

- Значения ∆Lрас1, ∆Lрас2 равны 9,3 и 8,8 соответственно.

где rn – наименьшее расстояние от объекта воздействия шума до расчётной

точки, м;

ro– минимальное расстояние между точкой, используемая для определения звуковой характеристики источника шума, равное 7,5 метров.

Уменьшение воздействия звука в связи с его затуханием в воздухе можно вычислить во формуле 3:

∆Lвоз = ɑвоз ⋅ rn100(ɑвоз rn)/100,  				   (3)

- Значения ∆Lвоз1, ∆Lвоз2 равны 0,32 и 0,285 соответсвенно.

где, ɑвоз равен 0,5 дБА/м – это показатель затухания звука в воздухе;

При помощи формулы 4 определяется снижение уровня воздействия звука зелёными насаждениями.

∆Lвоз = ɑзел · В,				       (4)

где, ∆Lвоз1,2 = 0 из-за отсутствия зеленых насаждений

ɑзел – const = 0,1 дБА;

В – толщина зелёных насаждений;

Шумоподавление уровня звука экраном или зданием ∆Lвоз обусловлено разностью длин путей звуковых лучей δ, м, следовательно, ∆Lвоз1 при δ равной 20 метров, будет составлять 22,5 и т.д.

Значения δ и ∆Lвоз в зависимости друг от друга равны:

Если δ = 1, то ∆Lвоз равно 14;

Если δ = 2, то ∆Lвоз равно 16,2;

Если δ = 5, то ∆Lвоз равно 18,4;

Если δ = 10, то ∆Lвоз равно 21,2;

Если δ = 15, то ∆Lвоз равно 22,4;

Если δ = 20, то ∆Lвоз равно 22,5;

Если δ = 30, то ∆Lвоз равно 23,1;

Если δ = 50, то ∆Lвоз равно 23,7;

Если δ = 60, то ∆Lвоз равноя 24,2.

Разрешено пренебречь расстоянием от источника шума и от расчётной точки до поверхности земли.

Уменьшение воздействия шума за экраном (зданием) подавляется созданием звуковой тени в расчетной точке и обтеканием экрана звуковым лучом.

Шумоподавление зданием (барьером), вычисляемое по формуле 5, происходит в результате отражения акустической энергии от верхушки здания:

∆Lвоз зд = K·W, 					             (5)

- Значения ∆Lвоз1 зд1, ∆Lвоз2 зд2 равны 14,5 и 12,75 соответственно.

где, К  = 0,8 - 0,9, дБА/м;

W – ширина постройки, м.

На площадке для отдыха допускается уровень звука не более 45 акустических децибел

Следственно, уровень воздействия шума в жилой застройке на двух пробных площадках соответствует норме.

Выводы и обсуждения. Для расчета уровня шума были выбраны 2 пробные площадки на улице Московской с расстоянием в 1 км друг от друга. Уровень шума в жилых застройках по адресу ул. Московская 148лит 2 и Московская 84 составил 38,43 и 35,77 дБА соответственно и не превышает норму (допустимый уровень шума составляет 45 дБА).

Заключение. Шум – неотъемлемая часть современной жизни, им считается каждый нежелательный, мешающий звук. В последние несколько десятилетий в промышленно развитых странах, шум стал одним из основных источников нарушения многих видов человеческой деятельности, но также и причиной комплексного ущерба здоровью людей. Для того чтобы контролировать вредное воздействие и предпринимать определенные защитные меры в конкретных условиях, необходимо регулярное определение уровня шума путем измерений [4].

Для снижения воздействия уровня шума на здоровье людей применяются экологические меры защиты, которые подразумевают использование наилучшей пространственной планировки (посадка зеленых насаждений, установка защитных экранов и др).

Литература

1. Руководство по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума/Г.Л. Осипов, В.Е. Коробков и др. – М.: Стройиздат, 1982. – 31с

2. Стрельников В.В. Социальная экология / сост. В. В. Стрельников, Т. П. Францева // [текст]: учебно-методическое пособие – Краснодар, 2012.

3. Стрельников В.В. Экология человека. / В.В. Стрельников, Н.В. Чернышева учебник / ООО «Издательский Дом  Юг». ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет». Краснодар, 2014. (2е изд., доп. и перераб.)

4. Стрельников, Виктор Владимирович. Экологическое нормирование : учебник / В.В. Стрельников, Н.В. Чернышева. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2012. – 472 с.

References

1. Rukovodstvo po raschetu i proektirovaniju sredstv zashhity zastrojki ot transportnogo shuma/G.L. Osipov, V.E. Korobkov i dr. – M.: Strojizdat, 1982. – 31s

2. Strel'nikov V.V. Social'naja jekologija / sost. V. V. Strel'nikov, T. P. France-va // [tekst]: uchebno-metodicheskoe posobie – Krasnodar, 2012.

3. Strel'nikov V.V. Jekologija cheloveka. / V.V. Strel'nikov, N.V. Chernysheva uchebnik / OOO «Izdatel'skij Dom ¬ Jug». FGBOU VPO «Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet». Krasnodar, 2014. (2¬e izd., dop. i pererab.)

4. Strel'nikov, Viktor Vladimirovich. Jekologicheskoe normirovanie : uchebnik / V.V. Strel'nikov, N.V. Chernysheva. – Krasnodar : Izdatel'skij Dom – Jug, 2012. – 472 s.