| УДК 631.816.33 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса (технические науки, сельскохозяйственные науки) АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПОВЕРХНОСНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ Брусенцов Анатолий Сергеевич канд. техн. наук, доцент, Author ID: 700969 SPIN – код: 8664-5403 ORSCID ID: 0009-0004-7933-3402 Scopus ID: 57300646400 Researcher ID: HHC-0668-2022 brusencov.a@edu.kubsau.ru Яковлев Артём Юрьевич студент каф. Процессы и машины в агробизнесе Artemjkx@gmail.com ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Краснодар, Россия Одним из важных аспектов современного сельского хозяйства является создание новых технологий возделывания полевых культур на базе энергосберегающих технических средств, которые позволят создать условия для органического земледелия, сохранить гумусный слой и повысить качество выполняемой операции. Сочетание операции внесения минеральных удобрений и поверхностной обработки почвы позволит повысить качество выполняемой операции путём сокращения сроков заделки удобрения в почву стрельчатой лапой культиватора также подрезку сорняков, рыхления и выравнивания поверхностного слоя почвы. Применение прикатывающего рабочего органа обеспечивает качественное крошение почвенных агрегатов Ключевые слова: ПОЧВА, РАБОЧИЙ ОРГАН, ИССЛЕДОВАНИЕ, МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЕ, НОРМА ВНЕСЕНИЯ, КОНСТРУКЦИЯ, ТЯГОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТУКОВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ, ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-202-001 | UDC 631.816.33 4.3.1.Technologies, machinery and equipment for the agro-industrial complex (technical sciences, agricultural sciences) AN ALTERNATIVE METHOD OF APPLYING MINERAL FERTILIZERS AND SURFACE TILLAGE Brusentsov Anatoly Sergeevich Сand.Tech.Sci., associate professor Author ID: 700969 RSCI SPIN – code: 8664-5403 ORSCID ID: 0009-0004-7933-3402 Scopus ID: 57300646400 Researcher ID: HHC-0668-2022 brusencov.a@edu.kubsau.ru Yakovlev Artem Yurievich student of the Department of Processes and machines in agribusiness Artemjkx@gmail.com Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin", Krasnodar, Russia One of the important aspects of modern agriculture is the creation of new technologies for cultivating field crops based on energy-saving technical means that will create conditions for organic farming, preserve the humus layer and improve the quality of the operation performed. The combination of the operation of applying mineral fertilizers and surface tillage will improve the quality of the operation performed by reducing the time of embedding fertilizer into the soil with the pointed foot of the cultivator, as well as pruning weeds, loosening and leveling the surface layer of the soil. The use of a rolling working body ensures high-quality crumbling of soil aggregates Keywords: SOIL, WORKING BODY, RESEARCH, MINERAL FERTILIZERS, RATE OF DISPLACEMENT, CONSTRUCTION, TRACTION RESISTANCE, TOW-RAISING APPARATUS, LABORATORY INSTALLATION |
| --- | --- |

Введение. Поиск новых технологий требует обновление технических средств АПК. В связи с этим, возникает необходимость в совершенствовании сельскохозяйственной техники, чтобы увеличить уборочную урожайность, качество продукции и создать условие для реализации ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственной продукции [1]. Применение интенсивных технологий требует постоянного обогащения питательными веществами восполнения, гумусного баланса почв. Нехватка возникает также и в минеральные элементы в почве также необходимых для формирования больших урожаев. Одной из наиболее важных задач в сельском хозяйстве является внесение минеральных удобрений и поверхностная обработка почвы. Это необходимо для того, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами, а также для борьбы с сорняками, вредителями и созданию благоприятного агрегатного состояния перед посевом [2]. Обязательно перед посевом озимой пшеницы или яровых выполняют подкормку и механическую обработку поля. После разбрасывания удобрений по полю необходимо выполнить заделку под слой почвы рабочими органами, расположенными для сплошной обработки почвы. Как правило такими рабочими органами являются стрельчатые лапы, дисковые рабочие органы, чизели и легкие бороны. Для повышения питательных веществ в почве используют азотосодержащие компоненты, калийные, фосфаты. Необходимость заделки вызваны гигроскопичностью, при выпадении осадков удобрения растворяются и поднимаются в зону питания растений [3]. Необходимо вносить равномерно распределяя по всей поверхности поля, заделывая на глубину 2-3 см меньше чем глубина посевы таким образом для выполнения данной операции в технологии задействуется два типа машинно-тракторного агрегата. Развитие автоматических систем регулировки положения рабочих органов в зависимости от внешних факторов и состояния удобрения способствует более «тонкой» настройки и позволяет существенно экономит минеральные удобрения. Продовольственная безопасность государства является одной из ключевых отраслей экономики многих стран. Одним из важных этапов в производстве сельскохозяйственной продукции является обработка почвы и внесение минеральных удобрений. Для этого используются различные агрегаты, но не все из них являются универсальными и эффективными. Применение интенсивных технологий требует постоянного обогащения питательными веществами восполнения, гумусного баланса почв. Нехватка возникает также и в минеральных элементах в почве также необходимых для формирования больших урожаев.

Актуальность данной темы заключается в том, что сельхозпроизводители всегда ищут новые способы повышения производительности своей деятельности. Использование универсального агрегата позволит им существенно увеличить урожайность и качество продукции, а также снизить затраты на обработку почвы и внесение удобрений.

Экономическая целесообразность данного агрегата заключается в том, что он позволяет сократить затраты на технику и трудозатраты на обработку почвы и внесение удобрений. Это позволит сельхозпроизводителям существенно увеличить свою прибыльность.

Экологическая безопасность применения данного агрегата заключается в том, что он позволяет сократить количество используемых химических удобрений и пестицидов, что положительно влияет на экологическую ситуацию в регионе.

Таким образом, создание универсального агрегата для внесения минеральных удобрений и поверхностной обработки почвы на базе культиватора КПС-4 является актуальной и перспективной темой, которая может принести существенную выгоду как сельхозпроизводителям, так и экологической ситуации в регионе. Кроме того, использование универсального агрегата на базе культиватора КПС-4 обладает эксплуатационной выгодой. Этот агрегат является многофункциональным и может выполнять несколько операций одновременно, направленные на обогащения верхнего слоя почвы питательными элементами для вегетации растений, а также создания благоприятных почвенных условий для посева семян сельскохозяйственных культур. Сочетание серийных машин на одной раме позволяет снизить затраты на испытания для проверки соответствия агротехническим требованиям. Т.к. многолетний опыт использования позволил выявить все недостатки конструкции и устранить их. Таким образом можно сказать, разработка многофункционального агрегата на базе культиватора КПС-4 основана на научной поисковой работе. Исследования были проведены в области сельского хозяйства и техники, чтобы определить оптимальный дизайн и функциональность агрегата. Это гарантирует высокую эффективность и надежность данного устройства. Таким образом, создание универсального агрегата на базе культиватора КПС-4 для внесения минеральных удобрений и поверхностной обработки почвы имеет экономическую, экологическую и эксплуатационную выгоду. Это является результатом научной поисковой работы в области сельского хозяйства и техники, что гарантирует высокую эффективность и надежность данного устройства.

Новизна поставленной выше научной проблемы объединения двух смежных технологических операций, реализована в европейских фирмах, занимающихся производством сельскохозяйственной техники, таким образом есть положительный опыт применения таких агрегатов какое техническое решение можно отнести к ресурсосберегающим технологиям т.к. способствуют снижению эксплуатационных затрат. Альтернативный способ внесения минеральных удобрений совместно с культивацией является новым подходом к решению проблемы одновременного внесения удобрений и обработки почвы. Ранее для выполнения этих операций использовались несколько различных машин, а создание универсального агрегата позволяет объединить эти процессы в одном устройстве, что существенно повышает эффективность и экономическую целесообразность данного агрегата.

Также проведенная научная поисковая работа в области сельскохозяйственной техники, гарантирует высокую эффективность и надежность данного агрегата. Разработка агрегата основана на новых технологиях и научных исследованиях, что делает данную проблему новой и актуальной в научном сообществе. Создание универсального агрегата для сплошного внесения минеральных удобрений с совместной культивацией актуально в свете растущей экологической безопасности и требований к соблюдению экологических стандартов. Применение такого агрегата позволяет сократить количество используемых химических удобрений и пестицидов, что положительно влияет на экологическую ситуацию в регионе. Это делает решение данного вопроса актуальной задачей в свете растущих требований к экологической безопасности в сельском хозяйстве.

Таким образом, новизна поставленной выше научной проблемы заключается в разработке технологической схемы к решению проблемы внесения удобрений совместно с обработкой почвы, основанного на лабораторных исследованиях.

Материалы и методы. Современные агрегаты обеспечивают более точное и равномерное распределение удобрений по поверхности почвы, что способствует лучшему усвоению питательных веществ растениями. За счет одновременной обработки почвы и внесения удобрений уменьшается количество проходов по полю, что снижает механическое воздействие на почву и помогает сохранить ее структуру. Улучшение условий для роста растений благодаря оптимальному внесению удобрений и качественной обработке почвы может привести к увеличению урожайности. Универсальные агрегаты могут быть адаптированы для различных типов почвы и культур, что делает их универсальным инструментом для фермеров. Более точное внесение удобрений способствует снижению потерь питательных веществ в окружающую среду и минимизирует риск загрязнения.

Таким образом, универсальные агрегаты для внесения минеральных удобрений с одновременной заделкой в почву представляют собой эффективное решение, способствующее оптимизации сельскохозяйственных процессов и повышению устойчивости агросистем.

При разработке технологической схемы внесения минеральных удобрений и поверхностной обработки почвы, а также выборе рабочих органов для проектирования агрегата, можно использовать различные методы и материалы. Необходимо выполнить анализ почвы для определения содержания питательных веществ и pH почвы, оценку структуры и физико-химических свойств почвы. По результатам агромониторинга и предстоящего возделывания сельскохозяйственных культур выполняют выбор минеральных удобрений (азотные, фосфорные, калийные) и их сочетаний с учетом потребности в питательные элементы растений. Следующим этапом разрабатывается технологическая схема и последовательность выполняемых операций: внесение удобрений, культивация, боронование и т.д. По полученным данным выполняем выбор оптимальных норм внесения удобрений с учетом особенностей почвы и культур. Современные методы также предусматривают использование программного обеспечения для моделирования общего процесса внесения минеральных удобрений последующую их заделку под слой почвы и одновременной поверхностной обработки. Также необходимо выполнить оценку влияния различных факторов (влажность, температура) на эффективность внесения. Провести лабораторные исследования на изготовленном нами стенде для оценки эффективности разработанной технологической схемы. Для определения норм внесения необходимо использовать классические методы внесения минералах удобрений. В качестве материалов предлагаем, использовать, азотные (например, аммиачная селитра, карбамид), фосфорные (например, суперфосфат, аммофос), калийные (например, хлористый калий, сульфат калия).

Применяемые в полеводстве средства для распределения минеральных удобрений по поверхности поля имеют широкий набор рабочих органов, в которых каждый производитель хочет быть оригинальным. Поэтому сложно выбрать однозначно ту или иную конструкцию, благодаря сложившимся обстоятельствам на сегодняшний день на рынке сельскохозяйственной техники мы остановимся на отечественном варианте, как наиболее доступном и удовлетворяющем наши потребности. Ниже представим краткий обзор лидеров производства технических средств по внесению сыпучих минеральных удобрений:

- Amazone, (Германия) - Известна своими универсальными разбрасывателями удобрений, например, серии ZA-TS, ZG-TS, а также удобрительными сеялками серии D8, которые могут вносить удобрения как в рядки, так и рассыпом;

- Kverneland,(Норвегия) - Предлагает разбрасыватели удобрений серии Exacta и Vario, известные своей точностью и надежностью;

- John Deere, (США) - Производит разбрасыватели удобрений серии 1770, 1790 и 1890, а также удобрительные сеялки серии 1720, 1750, 1770;

- Väderstad: (Швеция) - Известна своими удобрительными сеялками серии Spirit, которые включают в себя систему внесения удобрений;

- Horsch: (Германия) - Предлагает удобрительные сеялки серии Maestro и Focus, отличающиеся высокой производительностью и точностью;

- Great Plains; (США) - Предлагает разбрасыватели удобрений серии Turbo-Spread и удобрительные сеялки серии Air Drill;

- Maschio Gaspardo: (Италия) - Производит разбрасыватели удобрений серии Excel, известные своей простотой и невысокой стоимостью;

- Lemken: (Германия) - Предлагает удобрительные сеялки серии Azur и Azur Duo, которые могут вносить удобрения как в рядки, так и рассыпом.

Существующая технология поверхностного внесения минеральных удобрений требует их заделки в течении 12часов, по истечении этого времени эффективность применения сводится к нулю. Последующую заделку выполняют, используя лемешно-отвальную поверхность в процессе основной обработки почвы, дисковые бороны, а также стрельчатые лапы устанавливаемы на культиваторах при поверхностной обработки почвы. Выбор рабочих органов для внесения минеральных удобрений и поверхностной обработки почвы требует комплексного подхода, включающего анализ почвы, изучение существующих технологий, полевые испытания и экологическую оценку [4]. Правильный выбор рабочих органов может значительно повысить эффективность агрономических мероприятий и улучшить урожайность. Совмещая операции по внесению минеральных удобрений и их заделкой в почву, мы повышаем качество выполняемой операции уменьшаем уплотнение плужной подошвы и эксплуатационные затраты на операции[5,6]. Для проектирования универсального агрегата мы предлагаем использовать туковую сеялку РТТ-4,2, а одновременную заделку выполнить рабочими органами культиватора для сплошного внесения КПС – 4. Интегрируя рамы двух сельскохозяйственных машин мы получим универсальный агрегат, рисунок 1.

1 – прицепное устройство; 2 – бункер РТТ-4,2; 3 – гидроцилиндр ГЦ-16.50.25.120.01; 4 – подъёмник; 5 – пружины; 6 – зубовая борона; 7 – рама культиватора КПС-4.

Рисунок –1 Агрегат универсальный для поверхностного внесения удобрения с последующей его заделкой.

Технологический процесс работы, (рисунок 1) осуществляется следующим образом, при движении агрегата по полю после основной обработки почвы (зона1), рабочие органы культиватора переводятся в рабочие положение, включается механизм привода разбрасывающих дисков и удобрения начинают распределяться по поверхности поля (зона 2). Стрельчатые лапы культиватора, установленные после аппарата сброса удобрений, поднимают слой удобрения и почвы, в этот момент удобрение начинает просыпаться под поднимающийся слой почвы, который двигается по образующей поверхности стрельчатой лапы. Зона культивации также крошит, выравнивает поверхность поля и подрезает сорную растительность после этой операции удобрение остаётся под слоем почвы, оставшиеся сверху комки почвы и неровности подвергаются воздействию пружинной бороны (зона 3).

Рисунок – 2 Схема технологического процесса работы предлагаемого универсального агрегата

Результаты и их обсуждения. Рабочие органы, которые должны входить в состав универсального агрегата для внесения минерального удобрения и его заделки в почву (бункер, дозатор, распределитель, загортач, стрельчатая лапа). Устройство для контроля глубины заделки удобрений в почву;

Система управления всеми рабочими органами агрегата и мониторинга процесса внесения удобрений.

Конкретный состав рабочих органов может варьироваться в зависимости от типа почвы, культуры, климатических условий и других факторов.

Расчет основных параметров и проведение лабораторных исследований по определению производительности одного аппарата туковысевающего аппарата сеялки РТТ-4,2.

Технологический процесс работы узла который отвечает за работу подачи минеральных удобрений можно разделить на несколько этапов:

1 этап – подача удобрения на рабочий орган распределяющий удобрение по полю; 2 этап – передвижение минерального удобрения к месту дозирования или дозировка непосредственно перед сбросом; 3 этап – подача минеральных удобрений к месту заделки; 4 этап – непосредственно внесение по полю минерального удобрения. Процесс выноса удобрений из ящика или бункера зависит и основан на законе истечение сыпучего материала через отверстия.  При вращении тарелки линейные скорости частиц удобрений по длине отверстия неодинаковы и изменяются от

V1  = r3ω   до  V2 = R·ω ,                                    (1)

V1=130·1.3 =169 м/с                      V2=160·1.3=208 м/с

Средняя скорость движения слоя удобрений

Vср = =   ,                            (2)

Vср = = 143 м/с

Площадь высевного отверстия

F0=h (R-r1),                                                          (3)

Откуда

F0=30·(160-60)=300 мм.

Секундный вынос удобрений q тарелкой из ящика зависит от площади высевного отверстия и средней линейной скорости движения слоя удобрений

q=pу·F0·Vср ,                                                        (4)

где pу- плотность удобрений, кг/см3, подставляя значение V  из выражения (5.2) в формулу (5.4) получим

q= ,                                          (5)

q= =738 кг/га.

Туковая сеялка шириной захвата Вм при поступательной скорости агрегата Vm (м/с) и при заданной норме высева удобрений Qн (кг/га) должна вносить следующее количество удобрений

qc=10-4·Qн·Bм·Vм,                                                (6)

Подставим имеющиеся данные в (6)

qc=10-4·100·4,2·10=4200·10-4 кг/га

Каждая тарелка должна вносить удобрений

qc=  ,                                        (7)

Подставим имеющиеся данные в выражение (7)

qc= =700-10-4=0,07 м/га

Приравнивая q и qc после преобразования получим

Тарелка может обеспечить подачу удобрений в количестве (кг/с), только в том случае если её рабочий объем

W0=60·qc (pу·ω),                                              (8)

W0=60·0,07·(1,5·12,4)=78,12 см3

Объем тарелки, выраженный через её параметры, состоит из объемов двух концентрических колец, площади поверхностей которых

f1= (r22-r12)       и        f2= (R2-r22),                 (9)

f1=3,14·(1302-602)=41762см3      f2=3,14·(1602-1302)=27318 см3

Борт тарелки представляет как наклонную плоскость, тогда объемы колец

W1=·h (r22-r12) b          и          W2=h (R2-r22),                (10)

W1= 3,14·30·(1302-602)=12528 см3

W2=0,5·3,14·30·(1602-1302)=40977см3

Полный объем тарелки определяется как сумма объемов W1 и W2

W0=W1+W2=12528+40977=53505 см3

Уровень заполнения тарельчатого аппарата не должен вызывать самопроизвольного высыпания удобрения в процессе движения, агрегата по полю, таким образом вынос осуществляется специальными лопатками.

Сила Т, которая стремиться вытолкнуть частицу вверх по наклонной плоскости борта тарелки

T=   ,                    (11)

Т= =0,651 Н

Силе Т противодействует сила трения F, направленная по наклонной плоскости вниз

F=tg·(·sin+ω·g·cos),                           (12)

F=0,51·(·0,29+0,3·9,8·0,95) =1,45Н

После преобразования условие можно записать в виде

Кпр=  tg(+),                                     (13)

Кпр= tg(1+0,51)

Кпр=0,0630,025

Найдем предельную скорость в момент начала самопроизвольного сбрасывания удобрений с тарелки

Vпр  ,                                  (14)

Vпр  =6,26м/с.

Для того чтобы частица удобрений самопроизвольно не сбрасывалась с тарелки, частота её вращения должна составлять

n  ,                                      (15)

n  =12,4 мин-1

Удобрения сбрасываются при помощи пассивного или активного действия. Для более равномерного распределения удобрений по полю должен быть обеспечен и равномерный подвод одинакового количества удобрений к каждому сбрасывателю.

Примем некоторое допущение, относительно высоты слоя удобрения h в тарелках одинакова, тогда количество сбрасываемого удобрения будет равно и запишем в виде равенства:

HVл (S-r1)=hVпр (R-S),                                 (16)

Средняя скорость давления слоев удобрений

Vл=                Vпр= ,       (17)

S= = =135

Vл==126,7 м/с             Vпр==143 м/с

Для полноты сбрасывания удобрений с тарелки также необходима взаимосвязь

2·Z·lnkp·fc·cos=W0nт ,                              (18)

Следующий показатель качества работы – это распределение гранул по поверхности поля, связан с настройкой и регулировкой высевающего аппарата, вида удобрений и влажности туков. Критическая частота вращения вала сбрасывателей находится по выражению

nкр    ,                                     (19)

nкр

nкр12,2 мин-1

Проведенные лабораторные исследования для определения производительности туковой сеялки РТТ-4.2 на заданной скорости 6.1 км/ч нами был проведён эксперимент на кафедре процессы и машин КубГАУ. Лабораторная установка рисунок 3 на базе туковой сеялки РТТ-4.2.

1-бункер; 2-сбрасыватель; 3-высевающая тарелка; 4-приводное колесо;5-цепной привод; 6-редуктор; 7-электродвигатель;8-приёмник удобрений.

Рисунок 3 - Схема лабораторной установки

В ходе проведённого исследования полученные данные мы обработали однофакторным дисперсионным анализом. В качестве варьирующего фактора мы приняли передаточное число i 29 и 46,5.

С = ( Х)  : N = (775,15) : 10 = 60085;

СY =  Х  - С = (43,28  + 45,43  + 49,65  + 44,83  + 48,45  + 104,4  + 111,6  + 108 +109,2  + 110,4 ) - 60085 = 9805;

СV =  V  : n - С =(231,55  + 543,6 ) : 5 - 60085 = 9738;

СZ = СY - СV = 9805 - 9738 = 66,72.

Таблица 1– Результаты дисперсионного анализа

F = 116,6  F  = 6.26 (нулевая гипотеза отвергается)

Выводы. Выбор рабочих органов для внесения минеральных удобрений и поверхностной обработки почвы требует комплексного подхода, включающего анализ почвы, изучение существующих технологий, полевые испытания и экологическую оценку. Правильный выбор рабочих органов может значительно повысить эффективность агрономических мероприятий и улучшить урожайность.

Следовательно, для предлагаемого агрегата мы выбираем значение передаточного числа  = 29 при скорости движения V = 6.01 км/ч. Норма высева удобрения для 11–ти высевающих аппаратов составит 509 кг/га, что и следовало определить.

Список использованных источников

1. Патент № 2275782 C1 Российская Федерация, МПК A01C 7/00 (2006.01), A01B 49/06 (2006.01) Устройство для посева семян зерновых культур: № 2275782 : заявл. 12.11.2004 : опубл. 10.05.2006 / Медовник А. Н., Маслов Г. Г. Тарасенко Б. Ф., Чеботарёв М. И., Бугаёв С. В., Дробот В. А  – 6 с. : ил. – Текст : непосредственный.

2. Патент № 2404558 C2 Российская Федерация, МПК A01B 35/00 (2006.01) Устройство для безотвальной обработки почвы: № 2404558: заявл. 11.01.2009; опубл. 27.11.2010 / Тарасенко Б. Ф., Медовник А.Н., Дробот В. А. [и др.]; – 5 с. : ил. – Текст : непосредственный.

3. Патент № 2564846 Российская Федерация, МПК A01B 49/02 (2006.01) Универсальное средство для обработки почвы: № 2564846: заявл. 12.08.2014; опубл. 10.10.2015 / Тарасенко Б. Ф., Шапиро Е. А., Черноиванов А. Г., Цыбулевский В. В., Дробот В. А., Дмитриев С. А., Дьяченко М. Н.; – 10 с. : ил. – Текст : непосредственный.

4. Патент № 2634281 Российская Федерация, МПК A01С 15/00 (2006.01) Машина для внесения твердых и сыпучих органических удобрений: № 2634281: заявл. 25.05.2016; опубл. 24.10.2017 / Брусенцов А.С., Туманова М.И., Юдина Е.М., Сторожук Т.А., Масюк Р.С., Фоменко Д.П.; – 6 с. : ил. – Текст : непосредственный.

5. Tarasenko B. Research and development of a combined unit for tillage with a layer turnover / Tarasenko B., Drobot V., Troyanovskaya I., Orekhovskaya A., Voinash S., Sokolova V., Maksimovich K., Galimov R., Lopareva S. // Journal of Terramechanics. 2022. Т. 99. С. 29-33.

6. Трубилин, Е. И. Силы сопротивления почвы при воздействии на нее горизонтально расположенного дискового рабочего органа / Е. И. Трубилин, В. А. Дробот. – Текст: электронный // Научный журнал КубГАУ. –2016. –№ 118(04). – С. 61-74. – URL: http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/03/ (дата обращения 11.10.2023).

References

1. Patent № 2275782 C1 Rossijskaja Federacija, MPK A01C 7/00 (2006.01), A01B 49/06 (2006.01) Ustrojstvo dlja poseva semjan zernovyh kul'tur: № 2275782 : zajavl. 12.11.2004 : opubl. 10.05.2006 / Medovnik A. N., Maslov G. G. Tarasenko B. F., Chebota-rjov M. I., Bugajov S. V., Drobot V. A  – 6 s. : il. – Tekst : neposredstvennyj.

2. Patent № 2404558 C2 Rossijskaja Federacija, MPK A01B 35/00 (2006.01) Ustrojstvo dlja bezotval'noj obrabotki pochvy: № 2404558: zajavl. 11.01.2009; opubl. 27.11.2010 / Tarasenko B. F., Medovnik A.N., Drobot V. A. [i dr.]; – 5 s. : il. – Tekst : neposredstvennyj.

3. Patent № 2564846 Rossijskaja Federacija, MPK A01B 49/02 (2006.01) Univer-sal'noe sredstvo dlja obrabotki pochvy: № 2564846: zajavl. 12.08.2014; opubl. 10.10.2015 / Tarasenko B. F., Shapiro E. A., Chernoivanov A. G., Cybulevskij V. V., Drobot V. A., Dmitriev S. A., D'jachenko M. N.; – 10 s. : il. – Tekst : neposredstvennyj.

4. Patent № 2634281 Rossijskaja Federacija, MPK A01S 15/00 (2006.01) Mashina dlja vnesenija tverdyh i sypuchih organicheskih udobrenij: № 2634281: zajavl. 25.05.2016; opubl. 24.10.2017 / Brusencov A.S., Tumanova M.I., Judina E.M., Storozhuk T.A., Masjuk R.S., Fomenko D.P.; – 6 s. : il. – Tekst : neposredstvennyj.

5. Tarasenko B. Research and development of a combined unit for tillage with a layer turnover / Tarasenko B., Drobot V., Troyanovskaya I., Orekhovskaya A., Voinash S., Sokolo-va V., Maksimovich K., Galimov R., Lopareva S. // Journal of Terramechanics. 2022. T. 99. S. 29-33.

6. Trubilin, E. I. Sily soprotivlenija pochvy pri vozdejstvii na nee gorizontal'-no raspolozhennogo diskovogo rabochego organa / E. I. Trubilin, V. A. Drobot. – Tekst: jelektronnyj // Nauchnyj zhurnal KubGAU. –2016. –№ 118(04). – S. 61-74. – URL: http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/03/ (data obrashhenija 11.10.2023).