| УДК 629.366 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса (технические науки, сельскохозяйственные науки) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К РАСЧЕТУ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Аникин Алексей Александрович1 д.т.н. Scopus Author ID: 57200211568 РИНЦ SPIN-код: 6777-7753 E-mail: anikin.zvm@mail.ru Орлов Лев Николаевич1 д.т.н., профессор Scopus Author ID: 57203354216 РИНЦ SPIN-код: 5419-5911 E-mail: lev.n.orlov@mail.ru Вахидов Умар Шахидович1 д.т.н., профессор Scopus Author ID: 55794612500 РИНЦ SPIN-код: 6999-3294 E-mail: umar-vahidov@mail.ru Наумов Валерий Николаевич2 д.т.н., профессор Scopus Author ID: 8947283200 РИНЦ SPIN-код: 3089-6634 E-mail: vn.naumov1941@yandex.ru Коростелев Сергей Анатольевич3 д.т.н., доцент Scopus Author ID: 57211492844 РИНЦ SPIN-код: 1971-8460 E-mail: korsan73@mail.ru Палло Максим Дмитриевич1 аспирант E-mail: pallomaksim@yandex.ru Макаров Владимир Сергеевич1 д.т.н., доцент Web of Science ResearcherID: B-2739-2014 Scopus Author ID: 55871122000 РИНЦ SPIN-код: 9834-6239 E-mail: makvl2010@gmail.com 1 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.24 2 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 105005, г. Москва, 2-я Бауманская улица, 5 3 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46 В статье изложены теоретическое обоснование применения математических методов необходимых для решения задачи определения долговечности трансмиссии и ходовой части гусеничных машин. Приведены теоретические предпосылки необходимые для оценки узлов и деталей машины на долговечность. Изложены основные положения и соотношения теории вероятности и математической статистики необходимые для проведения усталостного расчета. Даны методики расчета описания нагрузочных режимов в случае, когда исследуемый процесс характеризуется поведением одной или двумя случайными величинами. Приведены математические зависимости для расчета параметров Ключевые слова: ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ, СТАТИСТИКА http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-203-024 | UDC 629.366 4.3.1. Technologies, machinery and equipment for the agro-industrial complex (technical sciences, agricultural sciences) THEORETICAL PREREQUISITES FOR CALCULATION OF UNITS AND PARTS OF TRACKED VEHICLES FOR DURABILITY Anikin Alexey Alexandrovich1 Doctor of Technical Sciences Scopus Author ID: 57200211568 RSCI SPIN-code: 6777-7753 E-mail: anikin.zvm@mail.ru Orlov Lev Nikolaevich1 Doctor of Technical Sciences, Professor Scopus Author ID: 57203354216 RSCI SPIN-code: 5419-5911 E-mail: lev.n.orlov@mail.ru Vakhidov Umar Shahidovich1 Doctor of Technical Sciences, Professor Scopus Author ID: 55794612500 RSCI SPIN-code: 6999-3294 E-mail: umar-vahidov@mail.ru Naumov Valery Nikolaevich2 Doctor of Technical Sciences, Professor Scopus Author ID: 8947283200 RSCI SPIN-code: 3089-6634 E-mail: vn.naumov1941@yandex.ru Korostelev Sergey Anatolievich3 Doctor of Technical Sciences, Associate Professor Scopus Author ID: 57211492844 RSCI SPIN-code: 1971-8460 E-mail: korsan73@mail.ru Pallo Maxim Dmitrievich1 Graduate student E-mail: pallomaksim@yandex.ru Makarov Vladimir Sergeevich Doctor of Technical Sciences, Associate Professor Web of Science ResearcherID: B-2739-2014 Scopus Author ID: 55871122000 RSCI SPIN-code: 9834-6239 E-mail: makvl2010@gmail.com 1 Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E.Alekseev, 603155, Nizhny Novgorod, ul.Minina, 24 2 Bauman Moscow State Technical University, 105005, 105005, Moscow, 2ya Baumanskaya, 5 3 Polzunov Altai State Technical University, 656038, Barnaul, pr. Lenina, 46 The article presents the theoretical justification for the application of mathematical methods necessary for solving the problem of determining the durability of the transmission and chassis of tracked vehicles. The theoretical prerequisites necessary for assessing the machine's units and parts for durability are given. The main provisions and relationships of probability theory and mathematical statistics necessary for carrying out fatigue calculations are presented. The methods for calculating the description of load modes are given in the case when the process under study is characterized by the behavior of one or two random variables. Mathematical dependencies for calculating the parameters are given Keywords: TRACKED VEHICLES, DURABILITY, MATHEMATICAL MODEL, PROBABILITY THEORY, STATISTICS |
| --- | --- |

Введение

Одним из основных разделов исследования трансмиссии и ходовой части машин является определение долговечности узлов. Теоретической разработке этого вопроса посвящен целый ряд работ [1], освещающих отдельные стороны этой сложной проблемы. В некоторых случаях при известных упрощениях и с помощью широких экспериментов теория дает удовлетворительное решение поставленной задачи.

Однако, до настоящего времени отсутствуют работы, в которых давалось бы цельное теоретическое разрешение данной проблемы. Вопросы долговечности узлов и деталей машин в настоящее время приобретают все большее государственное значение. В этих условиях становится настоятельно необходимым проведение расчета на долговечность в период проектирования машины.

Характеристики напряженного состояния деталей машин

Долговечность узла определяется долговечностью его деталей, при этом можно рассматривать четыре качественно различные группы деталей:

1. Уплотнения.

2. Подшипники.

Детали, работа которых определяется возникающими в них внутренними напряжениями.

Детали, работа которых определяется появляющимся при работе износом.

В соответствии с этим можно считать, что долговечность узла определяется:

Долговечностью уплотнений.

Долговечностью подшипников.

Долговечностью наиболее напряженной детали.

Долговечностью наиболее изнашиваемой детали.

При эксплуатации в целом ряде узлов трансмиссии и ходовой части определяющим фактором является долговечность наиболее напряженной детали. В стержневой подвеске - это торсион.

Все детали транспортных машин работают в условиях нестационарного режима переменной напряженности [1]. При этом возможны три принципиальных случая напряженного состояния деталей:

1. Напряженное состояние детали, при котором определяющими являются нормальные напряжения. Касательные напряжения принимают малые значения или отсутствуют совсем.

2. Напряженное состояние детали, при котором определяющими являются касательные напряжения. Нормальные напряжения принимают малые значения или отсутствуют совсем.

3. Напряженное состояние детали при котором величинами касательных и нормальных напряжений пренебрегать нельзя. Деталь работает в условиях сложного напряженного состояния (изгиб и кручение).

Отсутствие систематических исследований не позволяет сформулировать соответствующих предпосылок расчета на долговечность деталей, нагруженных по 3 случаю [1].

Однако целый ряд деталей транспортных машин испытывают напряженное состояние, описанное первым и вторым случаем. Например, разгруженные от изгибающих моментов полуоси, карданные валы и т.д. подходят под второй случай. Первому случаю при определенных допущениях подчиняется напряженное состояние листовых рессор и т.д. Методика расчета, разработанная в данном отчете, относится к первым двум случаям нагружения.

В торсионных подвесках наиболее часто встречаются конструктивные схемы, в которых торсионы разгружены от изгибающих усилий. Напряжениями, определяющими долговечность детали, являются касательные напряжения.

В условиях нестационарного режима переменной напряженности каждый цикл изменения напряжения однозначно характеризуется величинами максимального напряжения цикла τmax и коэффициента асимметрии цикла r.

В эксплуатации обе эти величины изменяются в довольно значительных пределах, следовательно, любая методика расчета, основанная на исследовании изменения одной величины, является весьма приближенной [2].

В практике часто рассматривают и другие сочетания, двух характеристик цикла [2]:

τmax и τmin   			 τm и τa

τmax и τa  				 τmax и τm

где

τmin - минимальное напряжение цикла,

τm - среднее напряжение цикла

τm=τmax+ τmin2,					(1)

τa - амплитуда цикла

τa=τmax- τmin2. 					(2)

Выбор сочетания характеристик в каждом конкретном случае диктуется спецификой работы детали.

При использовании любых сочетаний обе выбранные характеристики являются случайными величинами, и напряженное состояние детали можно охарактеризовать как случайный процесс, полностью определяющийся поведением двух случайных величин. Суждение о случайном процессе можно вести на основании представлений теории вероятности.

При отсутствии достаточного теоретического материала возможно экспериментальное исследование случайного процесса с помощью методов математической статистики.

Основные положения и соотношения теории вероятности и математической статистики

Зависимости для одномерной случайной величины

Прежде, чем перейти к описанию методики статической обработки целесообразно привести ряд основных понятий из теории вероятности и математической статистики. Заметим, что теория вероятностей имеет дело с исследованием случайной величины, поведение которой достаточно хорошо описывается теорией, математическая статистика занимается установлением законов, которым подчиняется случайная величина, Рассматривая совокупность значений максимальных напряжений цикла, можно установить, что в данной совокупности величина

τmax1 встречается n1 раз

τmax2 –  n2

τmax3 –  n3

…

τmaxi –  ni

…

τmaxK –  nk

i=1Kni=N

Если значения ni установлены теоретически и абсолютно достоверны, то теория вероятности называет отношение pi=niN вероятностью появления цикла с величиной максимального напряжений τmaxi.

Если такие данные получены из эксперимента, то математическая статистика называет отношение

Wi=niN					(3)

частостью появления цикла с величиной максимального напряжения τmaxi.

Если разбить область изменения величин τmax, на некоторое количество равных промежутков, сгруппировать все значения по интервалам, а затем построить в декартовых осях координат график ‚ отложив на оси абсцисс интервалы и построив над каждым интервалом прямоугольник с высотой, пропорциональной частостям попадания τmax в интервал, то данный график будет характеризовать распределение частостей встречи цикла с определенным значением (рис. 1). В математической статистике такой график называется гистограммой. Если рассматривать этот график с позиций теории вероятностей (т.е. такие значения должны получиться по теории) ‚то средняя плавной линией середины верхних сторон прямоугольников, получим график распределения вероятности величины τmax (рис. 1).

Рис.1 - График распределения вероятности величины

Среднее арифметическое всех полученных значений называется средней в математической статистике, обозначается буквой a и находится по формуле

a=i=1NτmaxiN=i=1KτmaxiWi=i=1KτmaxiniN	.		(4)

В теории вероятностей эта величина носит более глубокий смысл, называется математическим ожиданием, обозначается буквой M и определяется по формуле

M=i=1KτmaxiPτmaxi для дискретных величин,

M=-∞∞τmaxφτmaxdτmax для непрерывных величин,

где φτmax - функция плотности распределения вероятности величины τmax.

Для характеристики того, как разбросаны остальные значения около средней, математическая статистика использует выборочное среднее квадратическое отклонение S или выборочную дисперсию S2. Эти вычисляются по формуле

S2=i=1Nτmaxi-a2N=i=1Kτmaxi-a2Wi

или

S2=i=1Kτmaxi-a2niN				(5)

В теории вероятностей аналогичные характеристики носят название среднего квадратичного отклонения στmax и дисперсии Dτmax. Эти величины

Dτmax=i=1Kτmaxi-Mτmax2Pτmaxi для дискретных величин

Dτmax=-∞∞τmax-Mτmax2φτmaxdτmax для непрерывных величин

Как видно, из приведенных формул, функция плотности распределения вероятности случайной величины имеет очень большое значение в теории вероятностей. Если необходимо узнать вероятность встречи цикла, максимальное значение которого лежит в каком-то интервале [τmax1; τmax2], то для этого используется формула

Pτmax1<τmax<τmax2=τmax2τmax1φτmaxdτmax,		(6)

график величины Pτmax1<τmax<τmax2 приведен на рис. 1.

Теория вероятностей позволяет использовать большое количество аналитических выражений для функции φ.

Из множества таких выражений можно подобрать вид функции, которая наиболее полно описывает поведение исследуемой случайной величины.

Наиболее частое применение находит себе нормальный закон распределения. Аналитическое выражение для функции плотности распределения вероятности случайной величины в данном случае выглядит следующим образом

φτmax=12πστmaxl-12τmax-Mτmax2στmax2.

Надо отметить, что плотность распределения вероятностей не предоставляет непосредственно вероятности значения τmax, но произведение φτmax∆τmax с точностью до бесконечно малых высшего порядка относительно ∆τmax представляет вероятность встречи цикла с максимальным напряжением, находящимся в интервале 
τmax; τmax+∆τmax.

В теории вероятности рассматривается также функция распределения Φ. Зависимость меду Φ и φ можно внравить формулой

dΦτmax=φτmaxdτmax.

Если взять интеграл от обеих частей этого уравнения по пределам τmax1 и τmax2, то будет получена вероятность встречи циклов с параметрами τmax, находящимися в пределах τmax1 и τmax2. Отсюда понятен смысл функции распределения. Окончательно необходимо заметить, что если взять пределы интегрирования бесконечными, то

Φ-∞;+∞=-∞+∞φτmaxdτmax=1,

т.е. сумма всех вероятностей должна быть равна 1.

Теперь, когда введены основные понятия теории вероятностей и математической статистики, можно сформулировать основную задачу статистики. Она заключается в том, чтобы по известному распределению эмпирических частостей найти соответствующее теоретическое распределение вероятностей. Для этого необходимо найти неизвестные параметры распределения из опыта и оценить надежность найденных значений.

Например, в случае нормального распределения необходимо найти математическое ожидание и дисперсию, точнее установить доверительные границы, в которых эти параметры лежат с наперед заданной вероятностью.

Найти параметры распределения можно исходя из следующего условия: при неограниченном увеличении числа данных можно считать, что

limN→∞W=P,					(7)

limN→∞a=M,						(8)

limN→∞S2=D             limN→∞S=σ.		(9)

А при дальнейшем увеличении числа участков разбития интервала τmaxmin; τmaxmax c одновременным увеличением числа данных (N) гистограмма (рис.1) все больше и больше приводятся к графику функций плотности распределения.

Вообще говоря, количество данных, получаемых в эксперименте, ограничено. Поэтому в соответствующей литературе [3, 4] даются поправки к вычисленным из опыта параметрам.

Зависимости для двухмерной случайной величины

Все выше приведенные формулы касались исследования одномерной случайной величины, т.е. того случая, когда исследуемый процесс характеризуется поведением одной случайной величины. Если процесс полностью описывается изменением двух иди более случайных величин, то распределение, его характеристики и закон распределения является двух или многомерным.

Например, нестационарный режим напряженного состояния деталей машин в общем случае характеризуется, как было уже показано, изменением двух параметров цикла: например τmax и τm. Пусть существует совокупность N циклов, в которой значения максимального напряжения цикла находятся в пределах от τmax1 до τmaxK, а значения среднего напряжения цикла изменяются от τm1 до τml, интервалы изменения τmax можно разбить на K равных частей, а τm соответственно на l частей; условно принимается что все значения τmax или τm, попадающие в один из полученных K или l интервалов можно округлить до среднего значения τmax или τm в этом интервале. Тогда число циклов, параметры которых попадают в интервалы со средними значениями

τmax1 и τm1 встретится n11 раз

τmax2 и τm1 встретится n21 раз

τmax2 и τm2 встретится n22 раз

…

τmaxi и τmj встретится nij раз

…

τmaxK и τml встретится nKl раз

Если число N достаточно велико, то можно считать, что вероятность встречи цикла с параметрами

τmax1, τm1 равна P11=n11N

τmax2, τm1 равна P21=n21N

τmax2, τm2 равна P22=n22N и т.д.

Т.е. обобщенное выражение для вероятности встречи цикла с определенными параметрами можно записать в виде

Pij=nijN,

очевидно

i=1Kj=1lPij=1.

Математическая статистика дает следующие формулы для определения средней, которая, как было указано, при достаточно большом N может быть принята за математическое ожидание в случае двумерного распределения

Mτmax=i=1Kj=1lτmaxinijN,				(10)

Mτm=i=1Kj=1lτmjnijN.					(11)

Т.к. для всех j τmaxi=const, а для всех i τmj=const, а также приняв j=1lnij=ni и i=1Knij=nj, можно переписав выражения (10) и (11) для математического ожидания в виде более удобном для использования.

Mτmax=i=1KτmaxiniN				(12)

Mτm=j=1lτmjnjN					(13)

При достаточно большом N можно считать, что выборочная дисперсия S практически равна дисперсии D. Математическая статистика дает следующие формулы для определения дисперсии в случае двумерного распределения.

Dτmax=i=1Kj=1lτmaxi-Mτmax2nijN

Dτm=i=1Kj=1lτmj-Mτm2nijN

Или, учтя выше приведенные доводы, более удобная формула вычисления дисперсии

Dτmax=στmax2=i=1Kτmaxi-Mτmax2niN,			(14)

Dτm=στm2=j=1lτmj-Mτm2njN.				(15)

Соответственно среднеквадратичное отклонение

στmax=Dτmax,					(16)

στm=Dτm.					(17)

Теория вероятности дает только одно аналитическое выражение для функции плотности распределения вероятности двумерной случайной величины.

Оно запишется в виде

φτmax, τm=12πστmaxστm1-ρ2e-121-ρ2 τmax-Mτmax2στmax2-2ρτmax-Mτmaxτm-Mτmστmaxστm+τm-Mτm2στm2,   (18)

график этой функции приведен на рис. 2.

Рис.2 - Функция плотности распределения вероятности двумерной случайной величины

Как видно из приведенной формулы использовать такое уравнение для вычислений крайне сложно. Задача иногда упрощается, если вместо величин τmax и τm рассматривать некоторые нормированные величины x и y, связанные с прежними величинами зависимостями

x=τmax-Mτmaxστmax,					(19)

x=τm-Mτmστm.						(20)

Нормированные величины обладают такими свойствами, что

Mx=0,

My=0,

σx=0,

σy=0.

Вид функции плотности распределения вероятности примет более простой вид

φx,y=12π1-ρ2e-121-ρ2 x2-2ρxy+y2 		(21)

В формулу входит новая характеристика распределения случайных величин x и y. Дело в том, что между величинами τmax и τm может существовать связь. Это может быть функциональная связь, нулевая связь (т.е. отсутствие связи) или стохастическая связь (вероятностная. связь). Сущность последней заключается в том, что одна из величин реагирует на изменение другой величины изменением закона своего распределения. Изучением связи между случайными величинами занимается теория корреляции – раздел теории вероятности. Коэффициент ρ, входящий в уравнение, называется коэффициентом корреляции и вычисляется по формуле

ρ=i=1Kj=1lτmaxi-Mτmaxτmj-MτmnijN στmaxστm,

а для нормированных величин

ρ=i=1Kj=1lxi yj nijN  			(21)

Теория корреляции указывает, что

1. при наличии функциональной зависимости ρ=1,

2. при отсутствии функциональной зависимости ρ=0,

1. при наличии стохастической зависимости 0<ρ<1.

Следует отметить, что можно говорить лишь о какой-то степени приближения полученного из эксперимента распределения к нормальному. Более того, полученное распределение может подчиняться какому-то другому закону. Однако, теория вероятности не дает аналитического выражения функции плотности распределения вероятности для других законов распределения. Можно было бы задаться любой степенью приближения, и, подобрав функцию соответствующего вида с произвольными коэффициентами по методу наименьших квадратов, определить эти коэффициенты [5].

На практике реалистичным является оценка степени приближения экспериментального распределения к нормальному. Это можно делать путем статистической проверки соответствия между гипотетическим и реальным распределением [3, 4] Необходимо оценить также и полученные значения величин

Mτmax, Mτm, στmax, στm, ρ.

В математической статистике такая оценка производится с помощью доверительных интервалов [3, 4]. Сущность этого метода проверки заключается в том, что вычисляются интервалы, в котором с наперед заданной вероятностью находится действительная оцениваемая величина. После произведенной оценки можно считать, что данный процесс с вычисленной степенью приближения характеризуется нормальным законом распределения. Такое допущение правомерно еще и потому, что теория вероятности утверждает: всякое распределение, близкое к нормальному, при неограниченном увеличении числа наблюдений, становится сколь угодно близким к нормальному [3].

Результаты и выводы

Закон распределения приведенный в статье можно использовать для расчета на усталость узлов и деталей гусеничных машин на долговечность. Изложен конкретный путь решения поставленной задачи и теоретически разработан один из этапов расчета в применении к подвеске гусеничных машин. В дальнейшем используя данный математический аппарат будут проведены работы по получению нагрузочных режимов торсионной подвески, а также проведен расчет на долговечность упругих стержней на примере гусеничных машин, разработанных в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева.

Библиографический список

1. Несущая способность и расчеты деталей машин на прочность [Текст] / С. В. Серенсен, В. П. Когаев, Л. А. Козлов, Р. М. Шнейдерович ; Под ред. С. В. Серенсена. - Москва : Машгиз, 1975. - 208 с.

2. Прочность при нестационарных режимах нагрузки [Текст] / С. В. Серенсен, Е. Г. Буглов, М. Э. Гарф и др. ; Под ред. акад. С. В. Серенсена ; Акад. наук УССР. Отд. техн. наук. - Киев : Изд-во Акад. наук УССР, 1961. - 295 с.

3. Теория вероятностей и математическая статистика в технике [Текст] : (Общая часть) / И. В. Дунин-Барковский, Н. В. Смирнов. - Москва : Гостехиздат, 1955. - 556 с.

4. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений [Текст] : [Для втузов] / Н. В. Смирнов, И. В. Дунин-Барковский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука, 1965. - 511 с.

5. Метод наименьших квадратов и основы математикостатистической теории обработки наблюдений [Текст]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Физматгиз, 1962. - 349 с.

References

1. Nesushhaja sposobnost' i raschety detalej mashin na prochnost' [Tekst] / S. V. Serensen, V. P. Kogaev, L. A. Kozlov, R. M. Shnejderovich ; Pod red. S. V. Serensena. - Moskva : Mashgiz, 1975. - 208 s.

2. Prochnost' pri nestacionarnyh rezhimah nagruzki [Tekst] / S. V. Serensen, E. G. Buglov, M. Je. Garf i dr. ; Pod red. akad. S. V. Serensena ; Akad. nauk USSR. Otd. tehn. nauk. - Kiev : Izd-vo Akad. nauk USSR, 1961. - 295 s.

3. Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika v tehnike [Tekst] : (Obshhaja chast') / I. V. Dunin-Barkovskij, N. V. Smirnov. - Moskva : Gostehizdat, 1955. - 556 s.

4. Kurs teorii verojatnostej i matematicheskoj statistiki dlja tehnicheskih prilozhenij [Tekst] : [Dlja vtuzov] / N. V. Smirnov, I. V. Dunin-Barkovskij. - 2-e izd., ispr. i dop. - Moskva : Nauka, 1965. - 511 s.

5. Metod naimen'shih kvadratov i osnovy matematikostatisticheskoj teorii obrabotki nabljudenij [Tekst]. - 2-e izd., ispr. i dop. - Moskva : Fizmatgiz, 1962. - 349 s.